# 使用机器学习与深度学习优化材料元素配比的研究 报告

报告日期：2026年2月

编制说明：本报告基于近年来公开学术文献、数据库资源及代表性研究进展整理，旨在系统概述 该领域现状与前景。

### 1.研究进展

机器学习 (ML)  与深度学习 (DL)  在材料元素配比优化领域的应用自2010年代中期开始快速兴 起，特别是在2017-2020年间形成爆发式增长。早期主要聚焦回归预测(如形成能、带隙、弹性 模量),2018年后逐步转向成分优化、逆向设计和高熵材料发现。2020-2025年间，生成模型

(GAN、VAE)、 图神经网络 (GNN)、 贝叶斯优化 (BO)   与主动学习 (Active     Learning)  成为 主流工具，大幅缩短从成分设计到实验验证的周期。

典型应用领域包括：

· 合金：高熵合金 (HEA)、 镍基高温合金、钛合金、镁合金、铜合金等。代表性工作有利用 随机森林或梯度提升树筛选HEA成分以优化强度-塑性匹配，利用GNN 预测固溶强化效应。

· 陶瓷：无铅弛豫铁电陶瓷、高熵陶瓷、 WC 基硬质合金、氧化物陶瓷等。典型案例包括2025 年Nature   Communications报道的利用随机森林模型从有限实验数据中筛选高熵Pb-free 弛  豫陶瓷，获得20.7 J/cm³ 超高储能密度(效率86%)的组成。

· 其他：复合材料基体/界面优化、软磁材料、电池正极/固态电解质成分设计等。

总体而言，该领域已从“性能预测”逐步迈向“成分-工艺-性能”一体化闭环优化，部分工作实现“AI 建议成分→机器人合成→性能反馈→模型迭代”的自主实验循环。

### 2.研究课题组

以下为国际国内部分活跃且影响力较大的团队(按字母顺序，非排名):

· 美国NIST JARVIS团队 (Kamal  Choudhary等):维护JARVIS系列数据库与基准平台，专注 多模态、多尺度材料设计，开发大量ML 力场与基准测试。

·MIT  Aspuru-Guzik组 (及相关合作):早期推动生成模型与主动学习在材料发现中的应用， 近年开发多模态机器人实验平台。

·清华大学Ailoy Lab (陈昊等):专注AI驱动金属材料(特别是合金)成分设计与优化平台构 建。

·西北工业大学李俊杰团队：钛合金、增材制造工艺与机器学习成分-组织预测结合。

·北京科技大学/中科院金属所部分高温合金团队：机器学习辅助镍基单晶高温合金成分优化， 已报道第二代耐蚀合金DD489。

· 其他活跃机构：新加坡材料研究实验室(高熵合金ML 设计)、韩国/日本多个大学(陶瓷与功 能材料ML 筛选)、西北工业大学/山东大学(陶瓷基复合材料智能设计)。

3.相关论文(部分代表性工作，2020-2025)

·Wen et al.,"Machine  learning  assisted  design of high entropy alloys with desired property",Acta Materialia,2019 (虽稍早但奠基性强，被大量引用)。

·Wang  et  al.,"Machine  learning  assisted  composition  design  of  high-entropy   Pb-free relaxors   with   giant    energy-storage",Nature   Communications,2025。

·Luo  et  al.,"Machine   learning-driven  new  paradigm  for  Co-based  superalloys",Journal of Materials Informatics,2026 (预印/2025)。

·Kumar et al.,"Recent  progresses  on  high  entropy  alloy development  using  machine learning:A      review",2025。

·Ren  et  al.,"Machine  learning-assisted  prediction  of  mechanical  properties  in  WC- based  composites  with  multicomponent  alloy  binders",2025。

·Choudhary  et  al.,"JARVIS-Leaderboard:a  large  scale  benchmark  of  materials  design methods",npj    Computational     Materials,2024。

4.使用数据库

材料机器学习研究高度依赖高质量、高通量数据库，主要包括：

·Materials   Project(MP)→~15 万种材料， DFT 计算的结构、电子、热力学性质。

·AFLOW   →自动高通量计算框架，~400万条目，覆盖大量合金与化合物。

·OQMD    (Open    Quantum    Materials    Database) →形成能、稳定性等，~100万条目。

·JARVIS  系列( NIST) →JARVIS-DFT(~8   万材料)、JARVIS-FF、JARVIS-ML,     多模态性质最 全之一，常用于基准测试。

· 其他常用：Alexandria    DB(1D/2D材料)、Open    Catalyst   Project(催化)、NOMAD、 Materials   Cloud、Polymer   Genome等。

国内团队常结合Perovskite 数据库、ICSD、 高通量实验数据进行迁移学习或微调。

### 5.模型应用

常用模型及典型用途：

· 传统机器学习

· 随机森林(RF)、 梯度提升树(XGBoost/LightGBM/GBDT)、    支持向量回归(SVR)→ 最 常用于成分-性能回归预测，因可解释性好、数据需求相对低。

· 神经网络

· 多层感知机(MLP)、 贝叶斯神经网络 →基础回归与不确定性量化。

· 图神经网络(GNN)

·CGCNN、MEGNet、SchNet、ALIGNN→        处理晶体图结构，直接学习原子间拓扑与化 学环境，广泛用于形成能、弹性、硬度预测。

· 生成模型

· 变分自编码器(VAE)、 生成对抗网络(GAN)→  生成新成分建议，尤其适用于高维成分空 间探索。

· 优化算法

· 贝叶斯优化(BO)、 遗传算法(GA)、 粒子群优化 →结合代理模型进行成分寻优。

· 主动学习/闭环

· 结合高斯过程或不确定性采样 → 最小实验次数找到最优成分。

典型流程：描述符工程(元素性质、价电子浓度、混合焓等) → 训练前向预测模型 →结合优化算 法或生成模型提出候选成分 → DFT/实验验证→数据反馈迭代。

### 6.模型效果评价指标

常用指标分为回归与分类任务：

回归任务(预测硬度、强度、储能密度等连续量)

·R²  (决定系数) →解释方差比例，最常用，优秀模型常>0.85-0.95。

·MAE (平均绝对误差)、RMSE  (均方根误差) →绝对误差尺度。

·MAPE  (平均绝对百分比误差)→相对误差，尤其适用于量级差异大的性质。 分类任务(相稳定性、单相/多相判断)

·Accuracy、F1-score、Precision、Recall。

其他重要指标

·Spearman/Pearson  相关系数 →排序能力。

·Calibration error/Negative log-likelihood→不确定性质量(贝叶斯模型)。

·Discovery rate/Hit rate→ 在主动学习或筛选任务中找到优于当前最好样本的比例。

多数文献报道在中等规模数据集(数百至数千样本)上， SOTA 模型可达R20.85-0.95,  部分性 质(如形成能)可达0 .97+。

### 7.困难与可行性

主要困难

· 数据稀缺与质量：高质量成分-性能配对数据仍严重不足，尤其是陶瓷与多组元合金实验数 据昂贵且不均衡。

· 外推能力差：模型在训练分布外(新型高熵体系、极端成分)预测可靠性急剧下降。

· 可解释性与物理一致性：黑箱模型难获材料科学家信任，物理规律违反现象时有发生。

· 多目标与多尺度耦合：同时优化强度-韧性-成本-耐蚀性等多个目标难度极大。

· 实验闭环成本：即使AI给出优秀建议，合成与表征验证仍耗时耗力。

不同方法可行性对比

·监督回归 (RF/XGB/GNN)→★★★★★ 当前最成熟、工业落地最快。

· 生成模型+ BO→ ★★★★☆ 数据极少时有优势，但稳定性仍需提升。

· 主动学习+机器人实验 →★★★☆☆未来潜力最大，但基础设施门槛极高。

·物理信息嵌入 (Physics-informed    NN、多任务学习、预训练大模型)→★★★★☆2025年 后快速发展方向，可显著缓解外推与数据饥饿问题。

### 8.未来应用前景

中短期(2026-2030年):预计在高价值、批量小、性能要求极高的领域率先实现较大规模应

用，如航空发动机高温合金叶片、航空航天用陶瓷基复合材料涂层、第三代半导体衬底优化、固 态电池关键成分筛选、新一代无铅压电/储能陶瓷等。已有实验室实现“Al提出成分→机器人合成→ 性能测试→迭代”的部分闭环，未来3-5年内有望在特定合金/陶瓷体系中将研发周期缩短30%-

70%。

长期(2030年后):若材料大模型(类似材料领域的GPT)  与高通量实验平台(机器人化合成

+自动表征)成熟结合，有望实现真正意义上的“按需设计”——输入目标性能，数周内输出可工业 验证的成分与工艺路线，推动材料从经验科学向工程科学的转型。

总体判断：该技术已越过“概念验证”阶段，进入“早期产业化窗口期”。未来成败关键在于：1)开 放高质量实验数据库的共建共享；2)可解释AI与物理模型的深度融合；3) AI- 机器人-人类协同 的闭环实验生态建设。

参考来源：主要基于Materials          Project 、JARVIS 、Nature/Science子刊、Acta      Materialia 、npj Computational Materials等平台2020-2026年公开文献综合。