近10年国际自来水企业技术创新成果产业化研究报告

一、整理国际领先成果

根据近10年的技术创新和应用情况，国际主要自来水公司已成功产业化并带来显著经济效益的10项技术创新，按预期带来的经济效益排序如下：

1. 智能水表与高级测量基础设施（AMI）系统

公司： Veolia（法国，全球最大水服务提供商）、American Water（美国最大上市水务公司）、Badger Meter等

技术特点： 该技术通过NB-IoT等物联网技术部署数百万智能水表，实时采集用水数据，通过远程通讯网络（如LoRaWAN、4G）将数据上传至中央平台。系统能够自动识别漏水、非法用水、计量异常等问题，支持动态计费和用户实时数据查询。

应用情况与经济效益： Veolia通过其子公司Birdz在法国部署了超过300万块智能水表，覆盖约16亿立方米的年配水量。2021年仅漏水预警就为约6万客户提供了提前通知，使其能够迅速修复漏点，共节约用水超过300万立方米（约占法国总配水量的2%）。Badger Meter在美国Salisbury-Rowan地区的部署中，实现了4.2%的收入增长（仅因计量准确性提升），预期投资回报周期不到9年，年均节省约78.5万美元。全球智能水表市场已达68亿美元，预计2027年将超过70%的水务企业部署该技术。[1][2][3]

2. AI驱动的管网漏损检测与定位系统

公司： Severn Trent（英国），Thames Water（英国），Southern Water（英国）等

技术特点： 该系统采用深度学习算法分析声学传感器数据、压力流量数据、及历史维修记录，能够在数小时内分析数十万条声学日志，精准定位漏点位置并预测漏水严重程度。系统准确率达92%以上，可识别直径1厘米以下的漏点。

应用情况与经济效益： Thames Water通过FIDO AI系统进行试点，在4周内分析了35,000条历史声学文件，发现1,364处漏点，修复后日均节水超过12百万升（MLD）。该部署覆盖了Thames的10600个声学传感器点。Severn Trent与Capgemini合作开发的机器学习模型应用于试点区域，漏水识别时间减少50%以上，管网漏损率降低16%。Southern Water通过LeakNavigator和Ovarro传感器在47个分区覆盖中实现了漏损率下降，到2024年4月已查获851处漏点，其中90%位于塑料管上（传统方法难以检测），漏损转化率达78%。[4][5][6]

3. 卫星遥感技术漏损检测

公司： Severn Trent（英国），Anglian Water（英国），SES Water（英国）

技术特点： 该技术利用日本卫星等遥感平台检测地表水分含量异常，通过识别饮用水中的微量氯气痕迹来定位地下漏点。无需安装地面设备，可覆盖广泛区域，对管道材质和埋深无限制。

应用情况与经济效益： SES Water战略性实施卫星漏损检测后，漏损率下降24%，North Staffs Water日均减少约200万升漏水。在美国德州，仅用56个工作日的现场工作就识别并修复了4870万加仑漏水，相当于每个工作日87万加仑的效率。ASTERRA卫星技术全球已检测75,000处漏点，相当于节水2.76亿加仑，减少碳排放17.66万公吨，节能69万MWH。Anglian Water成功应用于大型农村干线管网，解决了非浮现漏点的难题。[7][8][9]

4. 膜生物反应器（MBR）污水处理与回用技术

公司： Singapore PUB（新加坡），DuPont MemPulse，Premier Tech等全球200多家处理厂

技术特点： MBR技术将传统生物活性污泥法与膜超滤技术融合，在单一反应器内同时进行有机物降解和固液分离。膜孔径为0.4微米，可完全去除悬浮物和致病菌，出水质量远超传统二级处理，可直接进行回用。相比传统系统占地面积减少75%，污泥产量降低30-40%。

应用情况与经济效益： Singapore PUB的NEWater项目（2000年启动）已建成4套大型MBR工厂，日处理能力达80万立方米。经过15万次科学检验，NEWater水质超过世界卫生组织和美国环保署饮用水标准，目前供应新加坡40%的用水需求，预计2060年达到55%。该技术帮助新加坡实现了完全的水资源自给。DuPont MemPulse系统在全球200多个市政和工业应用中运行，比传统活性污泥法运行费用降低15-25%。工业园污水回用案例中，MBR产出的再生水可用于冷却水、清洗等，支撑了水循环经济的发展。[10][11][12]

5. 数字孪生与AI流程优化系统

公司： Aquapolo（巴西），Schneider Electric平台伙伴，Veolia等

技术特点： 该系统利用SCADA数据、GIS地理信息、水力模型等建立处理厂或供水网络的实时数字副本。AI算法在虚拟环境中持续优化工艺参数（如化学投加、曝气控制、泵组调度），预测设备故障3-4周前发出预警，支持"假如分析"以快速评估改造方案。

应用情况与经济效益： Aquapolo在巴西部署Schneider Electric EcoStruxure平台后，运营效率提升15%，维护时间减少30%，维护成本下降25%。该厂每年处理约1.6亿立方米污水，向50万居民提供回用水。Idrica与瓦伦西亚供水公司合作，通过AI模型优化了化学投加策略，在消耗品成本上实现了显著节约，同时改进了处理效果的稳定性。数字孪生的应用使维修预测准确性提升，预防性维护比例从传统的10-20%提升至60-80%。[13][14][15][16]

6. 反渗透膜能效改进与海水淡化

公司： Sidon Water，IDE Technologies，全球10万+家处理厂

技术特点： 新型技术包括电化学水预处理（阻止膜结垢）、膜通透率优化、能量回收装置等。通过电刺激水分子结构而非化学加药预处理，可减少膜表面结垢，提高膜通量，降低所需运行压力。

应用情况与经济效益： Sidon Water的Integro™技术在Cranfield大学验证中显示：膜通透率增加12%（咸水），通量衰减减少41%（咸水），膜脏堵降低30%（海水）。在10万吨/天海水淡化厂的应用中，年度可节省120万英镑，同时减少对阻垢剂的依赖（减少化学污染）。菲律宾Metro Iloilo海水淡化厂采用现代RO技术，日产6650万升淡水，通过能量回收装置降低了碳足迹。沙特阿拉伯和阿联酋等国大规模投资由太阳能驱动的高效RO和热法淡化设施，使海湾地区占全球淡化水产量的一半。[17][18][19]

7. 污水处理泵站AI阻塞预防系统

公司： Yorkshire Water（英国）等

技术特点： 该系统采用SAM4 Health等AI算法监测泵运行特征数据（振动、温度、功率等），识别阻塞早期信号，提前数小时至数天预警维护需求，避免堵塞导致污水溢流。

应用情况与经济效益： Yorkshire Water运营600多个污水处理站和2000多个泵点。通过部署该系统，在阻塞事件早期就能识别，避免每次污染事件高达130,000英镑（约150,000欧元）的罚款。该系统已被纳入Yorkshire Water的"Blueprint for Yorkshire"计划，预计在整个污水网络中推广应用，防污费用节省预计达千万英镑级别。[20]

8. 工业园循环用水网络设计与回用系统

公司： Fluence，Waterleau，欧洲、亚洲工业园运营方

技术特点： 该技术包括动态优化的管网设计（通过合并相同水质的管线降低成本）、MBR+RO+紫外线的多级处理、以及模块化容器式处理单元（如NIROBOX）。可实现厂间污水共享处理和梯级回用。

应用情况与经济效益： 欧洲WaReIp项目通过建立工业园动态管网模型，证明了污水处理量可减少30%，通过减少处理和泵送成本，投资回报周期为3-5年。在高耗水行业（如纺织、食品加工）中，单个工业园的污水回用可年均节水成本数百万欧元，同时减少高达70%的对市政水的依赖。Fluence的模块化方案正在全球扩展，支持中小工业园的成本有效部署。[21][22]

9. 智能化学投加与泵组自适应调度系统

公司： 昊沧智慧水务（中国），国际多家水厂技术供应方

技术特点： 系统采用AI算法根据水源水质变化动态调整混凝剂、消毒剂投加量，减少化学品浪费和超量投加导致的出水异常。泵组调度模块根据需水量预测和水池液位自动开关泵组，优化能耗。支持少人或无人值守运行。

应用情况与经济效益： 昊沧M50平台集成了APC高级过程控制、生产运营管控、数据智能分析等模块，已在国内多家大型水厂试点。混凝投加的优化可减少化学品消耗成本约5-10%，同时稳定出水浊度；消毒剂智能投加保证出水余氯稳定的同时减少化学消耗。泵组优化调度可降低能耗10-15%，对大型水厂年均节能成本达百万元级别。[23]

10. 物联网与边缘AI实时监控预警系统

公司： 全球主要水务集团（EMQX平台用户、Idrica等）

技术特点： 该系统在管网关键节点部署千级物联网传感器，采集压力、流量、水质等实时数据，通过边缘计算进行异常检测（15秒内识别管破），中央AI系统进行深层分析和决策支持。系统集成GIS、SCADA、客户数据，形成统一的智慧水务数据平台。

应用情况与经济效益： 深圳水务集团通过部署此系统，将主城区管网漏损率从10%降至7%，年均节水效益数千万元，维修效率提升30%。系统能在15秒内识别管道破裂，自动隔离阀门可将泄漏制止时间缩短60%。北京、上海等城市相继部署此类系统进行河道、水库智能巡检和水质监测。全球智慧水务市场规模2024年约174亿美元，预计2030年达到700亿美元，年均增长率约26.8%。[24][2][25]

二、国际领先成果详细介绍

| 排序 | 技术名称 | 主要企业 | 核心技术 | 经济效益 | 应用规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水表与AMI系统 | Veolia、American Water | NB-IoT、LoRaWAN | 节水2-3%，收入增长4-10%，2-9年ROI | 300万+智能表 |
| 2 | AI漏损检测 | Severn Trent、Thames Water | 深度学习、声学传感器 | 年节水12+ MLD，准确率92%+ | 10,000+检测点 |
| 3 | 卫星遥感漏损 | Anglian Water、SES Water | 遥感卫星、氯气检测 | 漏损率↓24%，日均↓200万升 | 全球75,000漏点 |
| 4 | 膜生物反应器 | Singapore PUB、DuPont | MBR+RO+UV | 污泥↓30-40%，占地↓75% | 200+厂、80万m³/日 |
| 5 | 数字孪生+AI优化 | Aquapolo、Idrica | 数据融合、AI算法 | 效率↑15%，成本↓25% | 10+大型厂 |
| 6 | 反渗透能效改进 | Sidon、IDE | 电化学预处理、能量回收 | 膜通透率↑12-41%，成本↓120万£/年 | 10万+吨/日 |
| 7 | 泵站阻塞预警 | Yorkshire Water | AI振动监测、SAM4 | 污染罚款避免130k£/次 | 2000+泵点 |
| 8 | 工业园循环回用 | Fluence、Waterleau | 动态管网、模块化MBR | 处理量↓30%，ROI 3-5年 | 欧洲、亚洲多园 |
| 9 | 智能化学投加 | 昊沧水务、国际供应商 | AI动态调控 | 化学品↓5-10%，能耗↓10-15% | 多家大型水厂 |
| 10 | 物联网边缘AI | 全球主流水务集团 | IoT传感器、边缘计算 | 漏损率↓3-30%，维修效率↑30% | 全球主要城市 |

三、国内自来水企业技术现状与差距分析

国内现状

起步阶段与技术覆盖： 中国自来水公司的数字化和智能化起步较国际领先企业晚3-5年。北京、上海、深圳、杭州等一线城市的大型水务集团已开始推进智慧水务，但整体覆盖面仍较低。据2025年数据，国内供水领域的智慧化应用主要聚焦于管网漏损检测、数据集中管理、预警预报等初级阶段。

代表性企业与成就：

- 深圳水务集团 - 通过部署IoT传感器和AI漏损检测系统，使主城区管网漏损率从10%降至7%，年均节水效益达数千万元，维修效率提升30%。该实例表明大型城市水务企业已具备初步的数据驱动能力。[25]

- 上海浦东水务 - 建立了数据集中管控平台，实现了管网维修效率提升30%的目标，正在推进全流程数字化建设。[25]

- 昊沧智慧水务 - 于2025年发布M50平台，集成了APC高级过程控制、生产运营管控平台（DataStorm）、数据智能分析平台（DataEasy）等模块。该平台在混凝剂/消毒剂智能投加、泵组优化调度等方面实现了本土化创新，标志着国内企业开始向中端技术跨越。[23]

- 南水北调工程 - 推进运行监测检测的大数据分析与智能预警系统，利用物联网技术实时监测供水全过程，为国家级重大水利工程提供支撑。[26][27]

与国际的主要差距

1. 技术成熟度与应用广度

- 国际领先企业（如Veolia、Thames Water）已在数百万用户规模上验证了AI漏损检测（准确率92%+）、卫星遥感等技术，且形成了可复制的工程标准。

- 国内企业多数仍处于试点和示范阶段，大规模全覆盖应用的案例较少。例如，国内的AI漏损检测虽已投入应用，但覆盖的管网比例和运行稳定性仍有差距。

2. 经济效益的实现

- 国际企业通过智能水表系统已验证的2-9年投资回报周期和4-10%的收入增长幅度，在国内的应用成效尚未充分验证。部分国内城市的智能水表推广受限于用户接受度和基础设施条件。

- 国内的节水效益计算多以百分比表示，而国际企业的"日均节水12 MLD"等绝对数字更具有可信度和参考价值。

3. 数据治理与AI模型

- 国际企业拥有10年以上的数据积累和训练完整的机器学习模型。例如，Severn Trent的漏损检测模型基于5亿条流量压力数据。

- 国内企业的数据仓库建设虽在加速，但数据质量、完整性和标准化程度仍需提升。昊沧水务的M50平台虽然声称支持"万级生产数据统一平台打通"，但与国际标准仍有差距。

4. 膜处理与污水回用

- Singapore PUB的NEWater（40%市政供水来源）经过15万次科学检验，质量稳定且成本可控，支撑了完整的水循环经济。

- 国内多数城市虽有污水处理和再生水项目，但工业级和家用级的直接回用应用仍受到技术与心理障碍限制，市场占有率远低于新加坡。

5. 跨部门的系统集成

- 国际企业（如Veolia）将智能水表、漏损检测、数字孪生等多项技术整合在统一平台上，形成"智慧供水"生态。

- 国内企业的技术多为单点创新，缺乏纵向集成（供水全流程）和横向协同（与城市其他基础设施的联动）。

可能原因分析

- 投资力度与政策支持 - 国际大型水务企业（如Veolia）年度研发投入占收入的2-3%，而国内中等规模水务企业的研发投入占比多低于1%。政策方面，国外监管部门对非收益水（NRW）有明确的降低目标（如英国目标2025年前降低15%），而国内约束机制仍在建立阶段。

- 技术生态与供应链 - 国际市场上涌现了大量专业的水技术初创企业（如Utilis/ASTERRA、Idrica、EMQX等），通过开源生态或SaaS模式提供通用解决方案。国内生态虽在发展，但专业水务技术企业数量和创新速度仍有差距。

- 规模与分散性 - 国际大城市（如伦敦、新加坡）的供水由单一或少数企业承担，便于技术统一部署。中国城市供水由地方水务公司各自运营，技术标准和数据格式的多样性增加了推广难度。

- 人才与经验积累 - 国际水务企业拥有数十年的数字化转型经验，积累了深厚的行业知识和技术人才。国内水务企业的信息技术人才队伍相对薄弱，特别是具有行业背景的数据科学家较缺乏。

四、基于国际经验的建议：国内企业技术研究与突破方向

建议1：高精度管网漏损监测与定位的集成解决方案

研究方向： 开发融合卫星遥感、地面IoT传感器（声学、压力）、及AI算法的"天地空"一体化漏损检测系统。目标在2-3年内达到国际先进水平（漏损识别准确率90%+，定位精度±5米），并降低系统部署成本30%以上。

实现路径：

- 与国内卫星遥感企业（如航天科技等）合作，开发针对中国城市供水网络特征（混合管材、埋深变化）的遥感反演模型。

- 建立标准的声学和压力传感器部署规范，兼容国内主流水务企业的SCADA系统。

- 在一个城市（如北京、西安等地形复杂地区）进行3-5年的试验，积累训练数据。

经济前景： 按平均漏损率12%计算，大型城市（如1000万人口）若通过该系统将漏损率降至7%，年均节水超过3亿吨，以平均水价3-5元/吨，直接经济效益超过9-15亿元。该技术可形成可出口的产品和服务。

参考国际案例： Thames Water漏损检测ROI、ASTERRA卫星技术全球部署[28][5][29]

建议2：膜生物反应器污水回用技术的工程规模化与成本优化

研究方向： 在工业园区、大型建筑综合体、城市片区等场景推进MBR+反渗透的污水回用系统的设计、建造和运营，目标是将单位建设成本从国际水平（约200-300万元/1000吨/日）降低20%以上，建立国产化的膜元件和控制系统供应链。

实现路径：

- 与膜材料企业合作研发高通量、低成本的国产膜元件，降低进口膜的依赖。

- 在2-3个工业园区（如纺织、食品加工密集区）建立示范工程，验证回用水的经济性和安全性。

- 建立"污水 → MBR处理 → RO深度处理 → 灌溉/冷却/工业用水"的完整商业闭环，计算3-5年回报期。

经济前景： 中国年污水处理量约800亿吨，若其中10%实现产业化回用，可节约新增供水数亿吨。工业园污水回用系统年均可创造数十亿元的直接价值（节约取水、减少处理和排放成本）。

参考国际案例： Singapore PUB NEWater日处理80万吨、Aquapolo巴西日处理1.6亿吨[30][10][21]

建议3：城市供水数字孪生与AI协同优化系统

研究方向： 在一个城市（如杭州、成都、郑州等数字基础设施较好的城市）建立完整的"供水网络数字孪生"，集成GIS地理信息、SCADA实时数据、需求预测模型、水质模型，通过AI持续优化泵站调度、管网流量分配、应急响应。目标是在保证服务质量的前提下，降低能耗15-25%、化学品消耗10-15%。

实现路径：

- 整合城市供水的所有数据源（进水、处理、管网、用户端），建立统一的数据仓库（目标：日均百亿级数据处理能力）。

- 采用物理模型+机器学习的混合建模方法，构建数字孪生，支持实时监测和预测。

- 开发可视化和决策支持界面，支持运营人员的日常调度和应急指挥。

经济前景： 城市供水系统运营成本中，能耗占30-40%、化学品占10-15%。一个500万人口城市的供水系统若实现优化，年均成本节约可达5-10亿元。该系统具有可复制性，可形成"数字孪生即服务"商业模式，在全国100+城市推广。

参考国际案例： Aquapolo数字孪生效率+15%、Idrica瓦伦西亚供水公司AI优化[14][16][13]

建议4：工业园区与城市雨污水循环利用网络设计与实施

研究方向： 针对中国高耗水工业园区（纺织、食品、化工等），开发动态优化的污水收集、处理与分级回用网络。利用园内企业间的水质梯度差异，实现"一次处理、多级回用"，目标是减少园区新鲜水取用30-50%，三年投资回报。

实现路径：

- 建立工业园污水成分库和水质需求库，绘制"污水源-处理-需求"的匹配关系图。

- 运用优化算法（如整数规划）设计成本最优的管网和处理设施布局，避免过度冗余。

- 部署模块化的MBR、RO等处理单元，支持园区企业数量增减时的灵活扩容。

- 建立分级计价和交易机制，鼓励企业参与循环用水。

经济前景： 中国有1000+个工业园区，若其中10%采用该系统，年均可节约水资源数亿吨，创造数百亿元的经济价值。同时减少污水排放压力，带来环保效益。

参考国际案例： WaReIp欧洲项目污水处理量↓30%、Fluence模块化方案全球扩展[22][21]

建议5：智能水计量与用户赋权的平台建设

研究方向： 推进规模化的智能水表部署和数据共享平台建设，使用户（特别是工商业用户）能实时获取用水数据，识别异常用水（如泄漏），形成"用户反馈 → 维修 → 节水"的自我调节机制。同时，通过动态计价机制（如高峰期价格调整）优化用水结构。目标是在5年内为100个城市的1000万+户用户提供智能水表服务，实现平均节水20%以上。

实现路径：

- 建立国家级或联盟级的智能水表互联互通标准，兼容不同厂家产品。

- 建设云平台支撑数百万用户的实时数据采集、存储、分析和展示。

- 与水务企业合作推进"用户数据可视化"和"按量精准计费"试点。

- 研发面向工商业用户的高级分析功能（如用水趋势预测、节水建议）。

经济前景： 智能水表的全球市场已达68亿美元，中国作为全球制造中心和消费大国，有机会占领该市场的30-40%。同时，数据平台的增值服务（如节水诊断、设备管理）可创造新的商业模式，市场潜力数百亿元。

参考国际案例： Veolia法国300万户智能表部署、Badger Meter美国ROI分析[3][1]

五、国际案例的共同特征与启示

通过对10项国际领先技术的深入分析，我们发现几个共同的成功特征，这些特征对国内企业的启示意义重大：

1. 从"反应式"到"预测式"的转变

国际领先企业的技术都指向一个共同目标：从被动应对问题转向主动预防。例如：

- 传统：发现泄漏后才修复 → 现在：实时监测、泄漏发生前定位并规划修复

- 传统：设备故障导致停运 → 现在：预测故障3-4周前采取预防性维护

这种转变要求系统具备"自学习、自适应"能力，依靠AI和大数据。国内企业应将信息系统的建设重点从"报表输出"转向"预警预测"。

2. 经济效益的可量化与复合性

国际企业强调的经济效益不仅仅是单项指标（如节水量），而是复合收益：

- 直接收益：降低化学品、能源消耗，减少漏水损失，增加精准计费收入

- 间接收益：减少突发故障和环保罚款，延长基础设施寿命，提升企业品牌

- 社会收益：支持水资源可持续利用，应对气候变化

国内企业在评估新技术时应建立完整的成本-效益分析框架，而非局限于单一指标。

3. 产业链的垂直整合与生态合作

国际成功企业（如Veolia、Schneider Electric）多采取"硬件+软件+服务"的完整产业链布局：

- 提供传感器、控制器等硬件

- 搭建云平台和AI引擎

- 提供运维服务和决策支持

国内企业多数处于价值链分散的状态，需要加强与上下游的合作，甚至考虑战略并购或建立联盟。

4. 规模化部署前的长期试验与数据积累

国际领先技术（如Thames Water的漏损检测）往往经历3-5年甚至更长的试点期，不断优化算法和工程实施方案。试验过程中积累的大量数据成为竞争优势。

国内企业应摒弃"一步到位"的思想，建立"试点 → 优化 → 推广"的标准流程，投入足够的人力物力到示范项目中。

5. 政策与技术的协同推进

国际先进企业的技术创新往往得到政策的强力支持。例如，欧盟的水资源指令、英国的供水公司监管要求（非收益水降低目标）等，都推动了企业的技术投资。

国内应加强政策层面的引导，例如建立"非收益水排放权交易"、提高环保排放标准、实施"阶梯水价"等，创造企业技术创新的外部动力。

六、结论

近10年来，国际自来水企业的技术创新已从单点改进进入系统优化阶段，形成了以"感知→预测→决策→执行"为闭环的智慧供水生态。这些技术的产业化应用已带来了显著的经济效益和社会效益。

相比之下，中国的自来水企业在数字化和智能化方面仍处于学习和追赶阶段，但也面临着"后发优势"的机遇。通过针对性地推进上述5项建议方向的研究和应用，国内企业有望在3-5年内缩小与国际先进水平的差距，并在工程化、成本控制等方面形成自身竞争力。

关键是需要：

- 增加研发投入，特别是在数据科学、物联网等领域的人才引进

- 建立行业联盟，共享数据和标准，加快技术推广

- 获得政策支持，通过监管机制创造企业创新的内在动力

- 向国际领先企业学习，同时根据中国国情进行本地化创新

这样，不仅能提升国内供水系统的效率和安全，还能形成具有全球竞争力的"中国智慧供水"品牌，在"一带一路"等国际合作中发挥重要角色。

⁂

- https://www.actility.com/veolia-birdz-blog/

- https://www.bluefieldresearch.com/ns/global-smart-water-metering-market-hits-us6-8-billion-as-digital-transformation-accelerates/

- https://www.badgermeter.com/case-studies/smart-metering-roi-for-rowan-county/

- https://www.stwater.co.uk/news/news-releases/severn-trent-creates-machine-learning-to-help-tackle-leakage-by-/

- https://fido.tech/case-studies/thames-water-leak-team-gets-total-success-from-fido-led-work-orders/

- https://ovarro.com/en/global/news/pinpoint-leak-detection-on-plastic-pipes-now-possible/3/

- https://www.youtube.com/watch?v=F7aPEz1nPQk

- https://asterra.io/resources/utilis-satellite-leak-detection-technology-at-severn-trent-uk/

- https://asterra.io/wp-content/uploads/2023/09/UK-Anglian-Water-Case-study-2023.pdf

- https://www.pub.gov.sg/Public/WaterLoop/OurWaterStory/NEWater

- https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20180704002/Press Release_PUB RD blueprint.pdf

- https://www.dupont.com/brands/mempulse-mbr.html

- https://blog.se.com/industry/water-and-wastewater/2024/05/29/smart-water-management-strategies-for-high-consumption-industries/

- https://www.veolia.com/en/blog/smart-water-solutions-revolutionize-water-management

- https://h2oglobalnews.com/ai-digital-twins-predictive-asset-management-water/

- https://www.idrica.com/blog/how-ai-and-digital-twins-are-changing-the-paradigm-in-treatment-plants/

- https://sidonwater.com/ro-desalinisation/

- https://www.watertechsh.com/water-tech-transformation-in-southeast-asia-advances-digital-twin-and-desalination-innovation/

- https://climateadaptationplatform.com/middle-east-invests-in-water-technologies-and-infrastructure/

- https://library.e.abb.com/public/ba32793689444bd7ae5caef062081ff7/Yorkshire+Water+case+study+4MWA000098_EN_RevA+09-2023_spread.pdf?x-sign=tM2F4iRl3SYYzYd%2F%2BWpy5eUhR0LoOcpYMFw1WZ%2FhjYvYxlXDRh2ec%2BAsYj%2B8GIi0

- https://ketmarket.eu/knowledgebase/water-reuse-in-industrial-parks/

- https://www.fluencecorp.com/wastewater-as-an-asset-for-industrial-parks/

- https://www.h2o-china.com/news/361759.html

- https://www.startus-insights.com/innovators-guide/emerging-water-management-trends/

- https://www.finebi.com/blog/article/68c131ab28946ecca8edfbe7

- http://tjudam.tju.edu.cn/html/kycg/xtzs/c1.htm

- http://www.news.cn/politics/20251221/1979ca11ab814e10a8f008bd2b0597fa/c.html

- https://www.theukwaterpartnership.org/wp-content/uploads/2022/08/thames-water-case-study.pdf

- https://asterra.io/resources/the-hidden-cost-of-water-loss-how-satellite-based-leak-detection-saves-municipal-budgets-millions/

- https://www.jacobs.com/newsroom/news/how-singapore-turned-its-water-woes-newater-model

- https://agsi.org/analysis/gulf-countries-explore-water-solutions-to-mitigate-impacts-of-climate-change/

- https://www.waterleau.com/en/technologies/water-reclamation-and-recovery

- https://www.yorkwater.com/water-quality/water-treatment-and-distribution/

- https://www.mei.edu/publications/gulfs-water-crisis-why-cooperation-crucial-and-complicated

- https://www.ctci.com/e-newsletter/EN/478/technology/

- https://www.emqx.com/en/blog/smart-water-use-case

- https://www.weforum.org/stories/2025/12/trends-defining-water-innovation-2025-what-they-mean-global-water-agenda-in-2026/

- https://www.sensorindustries.com/the-role-of-iot-and-ai-in-the-digital-transformation-of-water-utilities/

- https://www.smartflowmonitoring.com/water-management/

- https://www.worldwatertechinnovation.com

- https://waltero.com/resources/digital-water-utility

- https://www.homewater.com/blog/benefits-and-applications-of-smart-water-management

- https://www.severntrent.com/media/news-releases/severn-trent-launches-global-competition-to-find-the-best-innova/

- https://www.iotsworldcongress.com/how-iot-solutions-is-disrupting-water-utilities/

- https://www.sandtech.com/insight/smart-water-infrastructure-transforming-water-management/

- https://www.iwa-network.org/events/water-in-industry-2026

- https://www.watertechsh.com/how-smart-water-technologies-and-digital-transformation-are-reinventing-water-systems-in-asia/

- https://safetyculture.com/topics/water-quality-management/smart-water-management

- https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuid=7a2d59ef-ec52-443a-afb0-291f4326eb3f

- https://www.computing.co.uk/news/3067478/severn-trent-uses-machine-learning-to-help-reduce-leaks

- https://www.crowderconsult.com/blog/thames-water-case-study-focus-on-dma-leakage-detection

- https://www.pub.gov.sg/Public/WaterLoop/Water-Quality/NEWater

- https://www.aquatechtrade.com/news/water-treatment/machine-learning-helps-uk-water-utilities-to-tackle-leakage

- https://www.snsinsider.com/reports/smart-water-management-market-8126

- https://news.sap.com/2022/08/american-water-smart-meters-sustainable-horizon/

- https://www.nextmsc.com/report/smart-water-management-market

- https://www.institut.veolia.org/sites/g/files/dvc2551/files/document/2021/01/The Veolia Institute Review - Essential Services in Africa - p78 SDrabble, RCampbell, PhOyamo, RRenouf.pdf

- https://www.prnewswire.com/news-releases/smart-water-management-market-worth-28-2-billion-by-2028---exclusive-report-by-marketsandmarkets-301943376.html

- https://waterwastewaterasia.com/global-smart-water-metering-market-hits-us6-8bn-as-digital-transformation-accelerates/

- https://www.veolia.com/en/solutions/remote-water-meter-reading-toward-smart-city

- https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/417/smart-water-management-market-2030

- https://www.ceragon.com/blog/future-of-water-navigating-obstacles-with-utility-digital-transformation

- https://www.veolia.cn/en/smart-water

- https://www.intellectualmarketinsights.com/blogs/leading-companies-in-the-global-smart-water-management-market-2025

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178722000947

- https://www.h2oinnovation.com/water-technologies-services/applications/desalination/

- https://www.premiertechaqua.com/en-us/wastewater-business-community/membrane-bioreactor-mbr

- https://sevenseaswater.com/membrane-bioreactor-mbr/

- https://wfi-water.com/knowledge/membrane-bioreactor-technology-for-wastewater-treatment/

- https://www.se.com/za/en/about-us/newsroom/news/press-releases/water-meet-your-digital-twin-68f20f7f90eeaab9b6094ce2

- https://ide-tech.com/en/

- https://www.singaporetech.edu.sg/sitlearn/courses/food-chemical-biotechnology/membrane-technology-membrane-bioreactor-mbr-wastewater-treatment

- https://www.veoliawatertechnologies.com/sites/g/files/dvc2471/files/document/2024/08/WP All HUBGRADE Performance Plant White Paper EN.pdf

- https://www.startus-insights.com/innovators-guide/new-desalination-companies/

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612525001815

- https://www.h2o-china.com/news/354581.html

- https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202404101630102914_1.pdf?1712770828000.pdf

- https://www.finereport.com/blog/article/68d168bed2527e0eb77de867

- http://www.shuibiao.com.cn/news/show.php?itemid=46137

- https://article.cechina.cn/24/0603/02/20240603023630.htm

- https://www.azumadr.com/nd.jsp?id=225

- https://www.cpnn.com.cn/news/hg/202512/t20251222_1855377.html

- https://www.impcia.net/solution/details_141.html

- https://www.h2o-china.com/news/354231.html

- https://xinwen.bjd.com.cn/content/s67c1b69fe4b068c68f10642f.html

- https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202504151656947858_1.pdf

- https://phoenixwatersolutions.com/2025/05/26/the-economics-of-smart-water-metering-is-it-worth-the-investment/

- https://watercareservices.org/the-role-of-artificial-intelligence-in-optimizing-wastewater-treatment-processes/

- https://www.splashplumbing.com/the-impact-of-leak-detection-technology-on-reducing-water-waste-in-urban-infrastructure/

- https://www.gihub.org/infrastructure-technology-use-cases/case-studies/ai-for-process-optimisation-for-water-treatment/

- https://jooby.eu/blog/project-economics-how-to-calculate-roi-for-remote-utility-metering-implementation-in-water-and-power-utilities/

- https://ovarro.com/en/global/sectors/water/leak-detection/

- https://trellis.net/article/could-smart-meters-stem-14-billion-annual-water-losses/

- https://www.smartflowmonitoring.com/water-leak-detection-system/

- https://ips-ai.com/resource-centre/blogs/ai-in-the-water-treatment-industry-applications-trends-and-digital-transformation/

- https://connectedsensors.com/blog/what-is-the-roi-of-a-water-monitoring-system/

- https://waterwastewaterasia.com/smart-leak-detection-builds-drought-resilience-worldwide/

- https://blog.se.com/digital-transformation/2024/09/24/leveraging-ai-for-sustainable-water-management/

- https://water.fanack.com/gulf-desalination-water-security/

- https://watereuse.org/wp-content/uploads/2015/10/WRA-101.pdf

- https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/gulf-water-scarcity-deslination/

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098135416300230

- https://waterprojectsonline.com/case-studies/

- https://iwra.org/proceedings/congress/resource/3027303.pdf