报告日期： 2026年1月11日

研究报告：近十年（2016-2026）国际自来水企业技术创新成果产业化深度分析

摘要

本报告旨在系统性梳理并分析2016年至2026年这十年间，国际领先自来水企业（水务公司）在技术创新并成功实现产业化方面的核心成果。水务行业作为重要的基础民生行业，正面临着水资源短缺、管网老化、运营成本攀升、环保法规趋严以及气候变化等多重挑战 [[1]][[2]]。在此背景下，技术创新不仅是提升服务质量和保障供水安全的手段，更是决定企业核心竞争力和盈利能力的关键。本报告首先甄选并排序了十项已在国际上广泛应用并产生显著经济效益的技术创新，对其技术内涵、主要推动公司、应用场景及效益进行了详细阐述。随后，报告将视角转向中国，对比分析了国内水务企业在这些技术领域的应用现状与差距。最后，基于前述分析，本报告为中国水务企业提出了未来3-5个具备高产业化潜力和盈利前景的技术研发方向，以期为国内同行的战略发展提供有价值的参考。

第一部分：国际领先的十大产业化技术创新成果（按预期经济效益排序）

在过去十年中，全球水务行业的技术创新以前所未有的速度发展，尤其是在数字化、资源化和高效处理等领域取得了突破性进展。这些技术不再是实验室里的概念，而是已经被全球领先的水务巨头如威立雅（Veolia）、苏伊士（Suez）等成功部署在实际项目中，并转化为实实在在的经济效益。根据技术对水务公司核心业务——降低成本、增加收入、提升资产效率和规避风险——的综合影响，我们整理出以下十项关键技术创新，并按照其可能带来的经济效益大小进行排序。

- 基于卫星和人工智能的智能泄漏检测与管理 (Satellite- and AI-based Smart Leak Detection and Management)

- 高级计量架构（AMI）与智能水表 (Advanced Metering Infrastructure & Smart Meters)

- 水务运营数字孪生与AI优化决策系统 (Digital Twin and AI-Optimized Decision-Making for Water Operations)

- 污水处理厂污泥能源化与资源化利用 (Sludge-to-Energy and Resource Recovery at WWTPs)

- 高效脱氮除磷生物处理技术（如厌氧氨氧化 Anammox） (Advanced Biological Nutrient Removal, e.g., Anammox)

- 膜生物反应器（MBR）在市政污水再生利用中的规模化应用 (Large-scale Application of MBR in Municipal Water Reuse)

- 针对新兴污染物的高级氧化工艺（AOPs） (Advanced Oxidation Processes for Emerging Contaminants)

- 高效低耗反渗透（RO）海水淡化技术 (High-Efficiency, Low-Consumption RO Desalination)

- 物联网（IoT）驱动的实时水质监测网络 (IoT-driven Real-time Water Quality Monitoring Network)

- 模块化、分散式水处理与回用系统 (Modular and Decentralized Water Treatment & Reuse Systems)

第二部分：十大技术创新成果详解

本部分将对上述十项技术创新逐一进行深入介绍，阐明其背后的公司、技术原理、应用实例及带来的具体效益。

1. 基于卫星和人工智能的智能泄漏检测与管理

主导公司: Utilis (现为MasterMeter的一部分), 威立雅 (Veolia) 等。

技术详情与用途: 该技术是水务行业在降低非收入水（Non-Revenue Water, NRW）方面的一项革命性突破。传统的听音检漏法效率低下且成本高昂。Utilis公司开创性地利用L波段的合成孔径雷达（SAR）卫星数据来检测地下饮用水泄漏 [[3]][[4]]。其原理是，经过处理的饮用水中含有氯等化学物质，其泄露到土壤中会形成一个独特的介电常数特征，这种特征可以被特定的雷达波捕捉到。卫星数据覆盖范围广，可以一次性扫描数千平方公里的区域。Utilis的算法通过分析这些数据，精准定位最有可能存在泄漏的点位，大大缩小了地面检漏团队的搜索范围 [[5]]。近年来，如威立雅等公司进一步将AI技术融入泄漏检测，通过分析管网压力、流量、声学传感器数据和历史维修记录，建立预测模型，从“被动发现”泄漏转变为“主动预测”可能发生泄漏的管段 [[6]]。

应用与效益:

应用地点: 这项技术已在全球超过50个国家得到应用，包括美国、意大利、英国、南非等地的数百个水务公司。

经济效益: 经济效益极为显著，主要体现在以下几个方面：

- 直接挽回水量损失: 减少非收入水意味着水务公司可以销售更多的水，直接增加收入。全球每年因管网泄漏造成的水损失价值数百亿美元 [[7]]。一个试点项目通过先进泄漏检测技术，使非收入水减少了一半以上，每年节省约17.5万美元的购水成本 [[8]]。

- 降低运营成本: 找到并修复泄漏点，可以显著降低水处理和泵送所需的大量能源成本。据估算，减少10%的能源消耗每年可节省5万美元 [[9]]。

- 提升维修效率: 将检漏人员直接引导至疑似点，工作效率提升数倍，降低了人工和设备成本。

- 避免次生灾害: 及早发现泄漏可以避免因路面塌陷、地基侵蚀等造成的巨额财产损失和赔偿。Utilis的技术帮助客户平均每周找到8-10个泄漏点，投资回报周期通常在一年以内 [[10]]。

2. 高级计量架构（AMI）与智能水表

主导公司: Xylem, Itron, Sensus (Xylem旗下品牌), 各大水务公司（如Thames Water, Anglian Water等）。

技术详情与用途: 高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure, AMI）是一个集智能水表、双向通信网络、数据管理系统于一体的综合解决方案 [[11]]。与传统机械水表和需要人工抄录的自动抄表（AMR）不同，AMI系统中的智能水表（通常采用NB-IoT、LoRaWAN等低功耗广域网技术）能够以高频率（例如每小时或每15分钟）自动采集和传输用水数据 [[12]][[13]]。这些海量、高频的数据是实现精细化管理的基础。其核心用途包括：

精准计量与计费: 消除人工抄表错误，实现按时、准确计费，减少计费纠纷，提升营收效率 [[14]]。

实时泄漏检测: 通过分析用户侧的最小夜间流量，系统可以自动识别用户内部是否存在持续的微小泄漏，并向用户和水务公司发出警报 [[15]]。

需求侧管理: 为用户提供详细的用水报告，帮助他们了解自己的用水习惯，从而激励节水行为。

管网运行分析: 为水力模型校准、压力管理和区域水量平衡分析（DMA分区计量）提供关键数据支持 [[16]]。

应用与效益:

应用地点: 欧美、澳大利亚等发达国家的水务公司已大规模部署AMI系统 [[17]]。例如，英国的Thames Water正在进行大规模的智能水表更换计划。

经济效益: AMI的投资虽然巨大，但其长期回报是多方面的：

- 降低非收入水: 通过DMA分区和用户侧泄漏报警，显著降低物理漏损和计量损失。智能水技术可以为水务公司降低12.5%的初始投资 [[18]]。

- 削减运营成本: 无需人工抄表，大幅节省了人力成本和交通成本。同时，准确的数据减少了客户服务和账单处理的工作量 [[19]]。

- 增加收入: 确保所有用水都被准确计量和收费，挽回了因计量不准而损失的收入。

- 延缓基建投资: 通过需求侧管理鼓励节水，可以推迟对新建水厂、扩容管网等昂贵基础设施的投资。据估算，全球水务公司每年可通过智能水解决方案节省数十亿美元 [[20]]。

3. 水务运营数字孪生与AI优化决策系统

主导公司: Innovyze (已被Autodesk收购), Bentley Systems, 苏伊士 (Suez), 威立雅 (Veolia)。

技术详情与用途: 数字孪生（Digital Twin）是物理水务系统（包括水厂、泵站、管网、阀门等）在数字空间的动态虚拟映射 [[21]][[22]]。它集成了地理信息系统（GIS）、资产数据、实时传感器数据（来自SCADA和IoT设备）、水力模型以及人工智能算法。这个“活的”数字模型可以模拟和预测真实世界中水务系统的运行状态。其核心用途包括：

实时运营监控与模拟: 管理人员可以在虚拟环境中看到整个系统的运行状况，并模拟不同操作（如开关某个阀门、调整水泵频率）可能带来的后果，从而做出最优决策 [[23]]。

AI驱动的优化调度: AI算法可以基于需水量预测、电价波动、设备健康状况等变量，自动计算出最优的水泵调度方案，实现能耗和成本的最小化 [[24]][[25]]。

资产管理与维护预测: 结合资产老化模型和实时运行数据，预测管道爆裂风险、设备故障概率，从而实施预测性维护，减少紧急维修，延长资产寿命。

应急预案演练: 模拟各种极端情况（如水源污染、主管爆裂、恐怖袭击），检验和优化应急响应预案。

应用与效益:

应用地点: 西班牙、新加坡、美国等地的许多大型水务公司已经开始部署或试用数字孪生平台。苏伊士在2024年宣布为其85个处理厂推出智能数字孪生软件以优化运营 [[26]]。

经济效益: 数字孪生是实现水务运营效益最大化的“大脑”，其经济价值是系统性的：

- 显著降低运营成本: 通过优化调度，可将能源成本降低15-20%。通过预测性维护，可将紧急维修成本降低35% [[27]]。

- 提升资产利用率: 精准的资产管理和维护计划可将现有基础设施的利用率提高40%，推迟昂贵的更新改造投资 [[28]]。

- 减少水质事故损失: 通过模拟污染扩散路径和制定最佳应对方案，可以最大限度地减少水质事故造成的经济损失和公共健康风险。

- 提升资本规划效率: 在规划新项目时，可以在数字孪生环境中模拟不同方案，选择投资回报率最高的方案。

4. 污水处理厂污泥能源化与资源化利用

主导公司: 威立雅 (Veolia), 苏伊士 (Suez), Cambi (热水解技术)。

技术详情与用途: 传统的污水处理厂将污泥视为需要耗费大量成本进行处置的废弃物。现代技术则致力于将污泥转化为宝贵的资源，核心技术包括：

高级厌氧消化: 通过热水解预处理（如Cambi的热水解工艺THP）等技术，打破污泥的细胞壁，大幅提升后续厌氧消化的效率，使产沼气量增加50%以上。

热电联产（CHP）: 将产生的沼气（主要成分为甲烷）用于燃烧发电，产生的电能和热能可以满足污水处理厂大部分甚至全部的能源需求，实现“能源自给”。

污泥焚烧与热能回收: 在土地资源紧张的地区，将脱水后的污泥进行焚烧，体积大幅减小，同时回收热能用于发电或供暖。

磷回收: 焚烧后的灰分富含磷，可以通过化学方法提取，制成高品质的磷肥。

应用与效益:

应用地点: 欧洲、北美的大量污水处理厂都在进行能源化改造。例如，英国的Davyhulme污水处理厂采用了Cambi的热水解技术，成为一个大型的能源生产中心。

经济效益: 将最大的成本中心之一（污泥处置）转变为利润中心：

- 大幅降低电费支出: 电力是污水厂最大的运营成本之一。实现能源自给可以每年节省数百万甚至上千万美元的电费。

- 产生额外收入: 多余的电可以并网出售；回收的磷肥也可以作为商品销售。

- 减少污泥处置费用: 经过高级厌氧消化或焚烧后，最终需要外运处置的污泥量大幅减少，节省了运输和填埋费用。

- 获得碳减排收益: 使用绿色能源（沼气）替代化石燃料，可以获得碳信用额度，在碳交易市场中获利。

5. 高效脱氮除磷生物处理技术（如厌氧氨氧化 Anammox）

主导公司: Paques (Anammox工艺的主要商业化推动者), 威立雅 (Veolia) (通过其子公司)。

技术详情与用途: 传统的硝化-反硝化脱氮工艺需要消耗大量的能源（曝气）和碳源。厌氧氨氧化（Anammox）是一种革命性的生物脱氮技术 [[29]]。它利用特殊的厌氧氨氧化菌，在缺氧条件下直接将亚硝酸盐和氨氮转化为氮气，从而绕过了传统工艺中能耗最高的硝化步骤和需要外加碳源的反硝化步骤。这使得整个脱氮过程：

曝气能耗降低约60%。

无需外加碳源（如甲醇），节省100%的化学药剂费用。

污泥产量减少约90%。

应用与效益:

应用地点: 该技术最初主要应用于处理高氨氮浓度的工业废水和污泥消化液（侧流处理）。近年来，随着工艺的成熟，已开始应用于市政污水的主流处理工艺中。全球已有数百个成功的应用案例。

经济效益: 对于需要进行深度脱氮的污水处理厂，Anammox技术带来的经济效益是颠覆性的：

- 巨额的电费节省: 曝气是污水厂的“电老虎”，节省60%的曝气能耗意味着每年可以节省数十万至数百万美元。

- 化学品费用归零: 外加碳源是一笔不小的开支，Anammox技术完全消除了这项成本。

- 污泥处置成本降低: 污泥产量的大幅减少，直接降低了后续的脱水、运输和处置成本。综合来看，采用Anammox技术改造或新建污水厂，可以在运营成本上比传统工艺节省50%以上，投资回收期通常在3-5年。

6. 膜生物反应器（MBR）在市政污水再生利用中的规模化应用

主导公司: 威立雅 (Veolia), 苏伊士 (Suez), 久保田 (Kubota), 三菱 (Mitsubishi)。

技术详情与用途: MBR（Membrane Bioreactor）技术是将膜分离技术（通常是微滤或超滤）与传统的活性污泥法相结合的一种新型污水处理工艺 [[30]][[31]]。膜组件取代了传统工艺中的二沉池，能够高效地进行固液分离。其核心优势是：

出水水质极高且稳定: MBR的出水悬浮物和浊度接近于零，可以直接用于回用，或作为反渗透（RO）的进水，生产高品质再生水 [[32]]。

占地面积小: 由于无需二沉池，且反应器内可以维持更高的污泥浓度，MBR工艺的占地面积仅为传统工艺的1/3到1/2 [[33]]。

污泥产量低: 系统内污泥龄长，污泥产率较低。

应用与效益:

应用地点: 在全球水资源紧张的地区，如中东、新加坡、美国加州、澳大利亚以及中国，MBR技术被广泛用于建设大型市政污水再生水厂 [[34]]。新加坡的NEWater（新生水）项目就是MBR技术大规模应用的典范。北京等地也有多个大型MBR再生水厂 [[35]][[36]]。

经济效益:

- 创造新的水资源和收入来源: 将处理后的污水作为再生水出售给工业用户、市政绿化或用于农业灌溉，可以开辟新的收入来源。在水价高的地区，这是一笔可观的收入。北京翠湖新水源厂项目，年运行成本1296万元，通过替代高价的自来水，年节约水费达1275万元，经济效益显著 [[37]]。

- 节约土地成本: 在地价昂贵的城市地区，MBR节省的土地面积本身就具有巨大的经济价值。

- 提升水资源安全性: 为城市提供一个不受气候变化影响的稳定水源，其战略经济价值难以估量。尽管MBR的初期投资和膜更换成本较高 [[38]]，但其产生的优质再生水带来的长期经济和社会效益往往能覆盖其成本 [[39]]。

7. 针对新兴污染物的高级氧化工艺（AOPs）

主导公司: Xylem, 威立雅 (Veolia), Trojan UV。

技术详情与用途: 新兴污染物（Emerging Contaminants），如全氟和多氟烷基物质（PFAS）、药品和个人护理品（PPCPs）、内分泌干扰物等，传统处理工艺难以去除。高级氧化工艺（AOPs）通过产生强氧化性的自由基（主要是羟基自由基·OH），能够将这些难降解的有机物彻底矿化为二氧化碳和水。常见的AOPs技术包括：

臭氧/过氧化氢 (O3/H2O2)

紫外/过氧化氢 (UV/H2O2)

芬顿/类芬顿法

电芬顿高级氧化工艺 [[40]]

应用与效益:

应用地点: 随着对新兴污染物危害的认识加深和法规的收紧（尤其是在欧洲和美国），越来越多的饮用水厂和污水处理厂开始增设AOPs作为深度处理单元。威立雅将微污染物处理作为其核心研发方向之一 [[41]]。

经济效益: AOPs的经济效益主要体现在“风险规避”和“价值保障”上：

- 避免巨额罚款和诉讼: 满足日益严格的法规要求，避免因出水不达标而面临的巨额环保罚款和潜在的集体诉讼。

- 保障公共健康和品牌声誉: 提供更安全的饮用水，维护水务公司的公共信誉和品牌价值，这是无形的巨大资产。

- 支持高标准水回用: 在某些高端回用场景（如间接饮用回用）中，去除新兴污染物是必要前提，AOPs的应用使得这些高价值的回用项目成为可能。

8. 高效低耗反渗透（RO）海水淡化技术

主导公司: 苏伊士 (Suez), IDE Technologies, 杜邦水处理 (DuPont Water Solutions)。

技术详情与用途: 海水淡化是沿海缺水地区获取淡水资源的最终解决方案。反渗透（RO）是目前主流的海水淡化技术。近十年的技术创新主要集中在：

高效能量回收装置（ERD）: 将RO系统产生的高压浓盐水中的压力能回收，用于给进水加压，能量回收率可达98%以上，使吨水电耗从最初的8-10 kWh降低到3 kWh以下。

低压高通量RO膜: 新型RO膜材料可以在更低的操作压力下达到同样的产水量，或在同等压力下产水量更高，进一步降低能耗。

智能优化控制: 通过先进的过程控制系统，实时优化操作压力和流量，使系统始终运行在能耗最低点。

应用与效益:

应用地点: 中东（如以色列、沙特阿拉伯）、澳大利亚、新加坡、美国加州等地建设了众多大型RO海水淡化厂。苏伊士在澳大利亚珀斯等地建设和运营着大型海水淡化厂 [[42]][[43]]。以色列的Sorek海水淡化厂是全球规模最大、技术最先进的代表之一。

经济效益:

- 提供可靠的供水保障: 为城市和工业发展提供不受气候影响的淡水来源，其带来的宏观经济效益和社会稳定价值是无法用金钱衡量的。

- 降低产水成本: 技术进步使得RO海水淡化的成本大幅下降，目前已降至每立方米0.5-1美元左右，使其在许多地区具备了经济竞争力。

- 促进相关产业发展: 大型海水淡化项目能够带动工程、制造、化工等一系列相关产业的发展。

9. 物联网（IoT）驱动的实时水质监测网络

主导公司: Hach, Xylem Analytics, SUEZ (通过其Aquadvanced®平台)。

技术详情与用途: 传统的水质监测依赖于人工采样和实验室分析，存在频率低、响应慢的缺点。基于物联网（IoT）的实时水质监测网络，是在水源地、水厂、管网关键节点、用户终端等位置部署大量在线传感器，实时监测余氯、浊度、pH、电导率、TOC等关键指标。这些数据通过无线网络实时传输到中央监控平台，利用大数据分析和AI算法进行异常检测和预警。例如，Vienna Water Monitoring公司开发的ColiMinder设备可以快速检测微生物污染 [[44]]。

应用与效益:

应用地点: 新加坡的PUB在其全国管网中部署了高密度的实时水质传感器网络，实现了从水源到水龙头的全程水质监控。

经济效益:

- 避免重大水质污染事故: 能够提前数小时甚至数天预警水质异常，为采取应对措施赢得宝贵时间，避免因污染事故导致的大规模停水、居民健康损害和巨额赔偿。

- 优化水厂处理工艺: 根据原水水质的实时变化，精确投加药剂（如混凝剂、消毒剂），避免过量投加造成的浪费和副产物问题，每年可节省5-10%的药剂成本。

- 降低人工成本: 自动化监测取代了大量的人工采样和化验工作，节约了人力和实验室运行成本。

10. 模块化、分散式水处理与回用系统

主导公司: Fluence Corporation, Evoqua Water Technologies。

技术详情与用途: 传统的集中式水处理模式（一个大水厂服务整个城市）面临着管网投资巨大、输送能耗高、抗风险能力弱等问题。模块化、分散式系统则是一种补充模式，它采用集装箱式或撬装式的标准化、预制化设备，在靠近污染源或用水点的地方（如社区、商业综合体、工业园区）就地处理污水并回用。其特点是建设周期短、投资灵活、可根据需求分期建设。

应用与效益:

应用地点: 广泛应用于偏远社区、旅游度假区、快速发展的城市新区以及对水质有特殊要求的工业用户。

经济效益:

- 节省巨额管网投资: 无需建设长距离的污水收集管网，这在许多项目中是最大的成本部分 [[45]]。

- 降低能源消耗: 就地处理和回用，大大减少了长距离输送污水和清水的泵送能耗。

- 投资灵活性高: 可以根据实际用水/排污量的增长，像搭积木一样增加处理模块，避免了初期一次性投资过大造成的资金闲置。

- 提升系统韧性: 分散式系统相互独立，当某个节点出现故障时，不会影响整个城市的水系统，增强了城市的供水安全韧性 [[46]]。

第三部分：国内水务企业的应用现状与比较

在过去十年，中国水务行业同样经历了飞速发展，尤其是在基础设施建设规模和部分技术的应用上取得了举世瞩目的成就。然而，与国际领先企业相比，在技术创新的产业化深度、系统集成能力和盈利模式探索上仍存在一定差异。

在“高级计量架构（AMI）与智能水表”方面：

国内现状: 中国是全球智能水表（特别是NB-IoT智能水表）应用最快、规模最大的国家 [[47]]。以深圳水务集团、北京水务集团为代表的大型水务企业，都在大规模推广智能远传水表，安装量已达数百万只 [[48]][[49]]。华为等科技公司也深度参与其中，提供了强大的技术支持。

与国外差异: 国内的应用重点目前更多集中在“抄表自动化”这一环节，即解决人工抄表困难和估抄不准的问题。而国际领先企业则更强调AMI的“架构”属性，即如何利用采集到的海量数据进行深度分析和应用，如管网漏损分析、水力模型校核、客户用水行为分析、动态水价制定等。在数据的“用活”和转化为精细化管理决策方面，国内企业仍有较大的提升空间。国内企业强于硬件的大规模部署，而国外企业则在软件平台和数据价值挖掘上更为领先 [[50]]。

在“膜生物反应器（MBR）”方面：

国内现状: 中国是MBR技术应用大国，涌现出了以北控水务集团（通过其投资和项目实践）、北京碧水源科技股份有限公司 (Beijing Origin Water) 等为代表的掌握核心膜技术并拥有大量工程实例的企业 [[51]][[52]][[53]]。北京、太湖流域等地区对出水水质要求极高，催生了大量大型市政MBR再生水厂的建设 [[54]]。

与国外差异: 国内企业在MBR的工程建设和规模化应用方面已经达到甚至超越了国际水平。但在核心的膜材料研发、降低能耗和长期稳定运行的精细化控制方面，与久保田、三菱等国际顶尖企业仍有一定差距。此外，国外水务巨头如威立雅，不仅提供技术，更提供包含融资、运营、再生水销售在内的一体化解决方案，其商业模式更为成熟。

在“数字孪生与AI优化”方面：

国内现状: “智慧水务”是国内行业的热点，许多大型水务企业，如上海城投水务、深圳水务集团，都在积极建设智慧水务平台，实现了数据汇集和可视化展示 [[55]][[56]]。一些企业也开始尝试水力模型和简单的调度优化。

与国外差异: 国内的“智慧水务”平台在很大程度上仍是“信息集成平台”或“高级SCADA系统”，距离真正意义上的“数字孪生”还有差距。国际领先的数字孪生平台，强调的是“模拟仿真”和“预测分析”能力，能够对未来进行推演并自主寻优。这背后需要长期的基础数据积累、精准的数学模型和强大的人工智能算法，而这些恰恰是国内企业目前的短板。国际巨头如苏伊士、威立雅通过收购Innovyze等专业软件公司，快速补齐了这方面的能力。

在“能源与资源回收”方面：

国内现状: 国内部分大型新建污水处理厂，如北京的一些项目，也开始配套建设污泥厌氧消化和热电联产设施。但总体而言，大部分污水处理厂仍将污泥视为“废物”，采用填埋或简单的建材利用等方式处置，能源化和资源化利用的比例不高。

与国外差异: 欧洲水务公司在政策驱动（如禁止污泥填埋、征收碳税）和经济激励（如可再生能源上网电价补贴）下，已经普遍将污水处理厂向“能源工厂”或“资源工厂”转型。无论是技术成熟度（如热水解技术的广泛应用）还是运营经验，都远超国内。这背后反映了经营理念的差异：从单纯的“污染处理者”向“城市资源循环的贡献者”转变。

共性原因分析:

造成上述差异的原因是多方面的。首先，发展阶段不同，国内水务行业在过去二十年主要任务是解决“有没有”和“够不够”的问题，重点在于大规模基础设施建设；而国外则更早进入了存量优化、提质增效的阶段。其次，价格机制和市场化程度不同，国内水价（特别是污水处理费）长期偏低，难以覆盖深度处理和技术创新的成本，企业进行高投入技术改造的内在动力不足 [[57]][[58]]。相比之下，国外成熟的市场化运营模式使得水务公司可以将技术创新带来的效益提升，通过更灵活的定价机制转化为企业利润 [[59]]。最后，技术积累和人才储备方面，国内在一些核心算法、高端材料和精密仪器上仍依赖进口，缺乏像威立雅、苏伊士那样拥有百年历史、积累了海量运营数据和跨学科研发团队的综合性巨头 [[60]][[61]]。

第四部分：对国内水务企业的技术产业化建议

基于以上分析，为了帮助国内水务企业在下一阶段的竞争中占据有利地位，实现技术驱动的内涵式增长和盈利能力提升，我们提出以下3-5个重点技术突破方向：

1. 深化智慧水务：从“数据集成”迈向“决策智能”

技术方向: 在现有智慧水务平台基础上，重点投入研发和应用数字孪生仿真引擎和AI优化决策算法。不要停留在“看数据”，而是要实现“用数据”。

突破路径:

与国内外顶尖的软件公司或科研机构合作，引进或联合开发经过验证的水力、水质模型和AI算法库。

选择一两个条件成熟的下属水司或片区作为试点，开展基于数字孪生的管网漏损智能分析、水泵机组优化调度、药耗智能控制等应用，用实际的经济效益（如节电率、产销差降低率）来验证技术的价值。

建立“数据驱动运维”的企业文化和组织架构，培养既懂水务工艺又懂数据分析的复合型人才。

盈利前景: 这是典型的向管理要效益。通过优化调度降低的能耗、药耗，通过预测性维护降低的维修成本，以及通过漏损控制挽回的水量，都是实实在在的、可持续的利润增长点。

2. 推动污水处理的“低碳-资源”双核转型

技术方向: 将污水处理厂的定位从“成本中心”彻底转变为“能源与资源生产中心”。重点突破污泥高效厌氧消化与能源自给技术，并探索磷、氮等营养物质的回收与产品化。

突破路径:

针对存量污水厂，推广以热水解为代表的污泥高效预处理技术，提升产沼效率。

与能源公司合作，探索沼气提纯制备生物天然气、余电上网等多元化的能源利用模式。

开展磷回收（如鸟粪石法-Struvite）技术的试点应用，与化肥企业合作，打通“污水磷”到“商品磷肥”的产业链。

盈利前景: 这项技术可以同时解决污泥处置难题和能源成本高昂两大痛点。能源自给、出售富余能源和资源化产品（如磷肥），将为水务公司开辟全新的、稳定的收入来源，并享受国家在碳减排和资源循环利用方面的政策红利。

3. 前瞻性布局新兴微量污染物处理技术

技术方向: 针对未来可能纳入监管的PFAS、抗生素、微塑料等新兴污染物，提前进行技术储备和研发，重点关注高级氧化工艺 (AOPs)、高级吸附材料以及特种膜技术的组合应用。

突破路径:

建立高水平的分析检测实验室，具备对痕量新兴污染物的准确检测能力。

开展不同技术路线（如UV/H2O2、臭氧催化氧化等）的小试和中试研究，评估其处理效果、能耗和成本，找到适合中国水质特点的经济高效的技术方案。

积极参与国家和地方相关标准的制定，将技术优势转化为未来的市场准入优势。

盈利前景: 这是一项着眼于未来的战略性投资。随着中国环保标准的不断提升，对新兴污染物的管控是必然趋势。率先掌握高效、低成本处理技术的企业，将在未来的市场竞争中占据绝对优势，不仅能满足政府要求，还能为高品质再生水、高端工业用户提供增值服务，获取超额利润。威立雅已经将此作为核心战略方向，其重要性不言而喻 [[62]][[63]]。

4. 攻克MBR工艺的“节能降耗”与“智慧运维”瓶颈

技术方向: 在已经具备大规模工程应用的基础上，集中力量研发低能耗MBR新工艺、长寿命高通量膜材料以及基于AI的膜污染预警与清洗优化系统。

突破路径:

优化曝气方式和自控逻辑，开发智能曝气系统，将膜池曝气能耗降低15-20%。

与材料科学领域的科研院所合作，研发抗污染能力更强、寿命更长的新型膜材料，降低膜更换的生命周期成本。

开发基于跨膜压差（TMP）、通量和水质等多维数据的AI模型，精准预测膜污染趋势，并智能决策最优的化学清洗时机和方案，减少药耗和对膜的损伤。

盈利前景: MBR的运营成本（主要是电耗和药耗）是制约其更广泛应用和盈利能力的主要因素。在这一领域实现技术突破，可以直接降低现有MBR水厂的运营成本，提升利润空间。同时，掌握了低成本MBR技术的企业，在承接新建或提标改造项目时将具有极强的成本优势，从而获得更多市场份额。

文献来源

[104,448]. Current Situation and Problem Analysis of R&D Technology Investment of Water Environmental Protection Company

[127]. Water Leak Detection System

[158,159,164,165,413]. SMART WATER METERING TECHNOLOGY FOR WATER MANAGEMENT IN URBAN AREAS

[218]. Analisi delle tecnologie del trattamento delle acque tramite dati brevettuali. = Analysis of water treatment technologies through patent data.

[241,317,318,319,320,441]. The Economics of Sustainable Urban Water Management: The Case of Beijing

[313,321,414]. A Practical Review to Support the Implementation of Smart Solutions within Neighbourhood Building Stock

[358]. Economics of Direct Hydrogen Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Systems

[359]. 爱思特将亮相WaterEx

[360,361]. Feasibility of Water Efficiency and Reuse Technologies as Demand‐Side Strategies for Urban Water Management

以下来源未被直接引用

Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change

Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis

On the nature, function and composition of technological systems

Towards a spatial perspective on sustainability transitions

其他来源

[1,17,20,87,95,148,150,215,221,278,281,302,305,354,399,401,436,440]. 2016 BLUEPAPER

[2,19]. THE WAY OF WATER - NURTURING A GREEN FUTURE

[3,23]. IWA World Water Congress & Exhibition 2026

[4,13,25,85,99,100,147,309]. A Decade of Empowering Utility-led Innovation

[5,22,271,272,273]. 3 Trends Defining Water Innovation in 2025 and What They Mean for the Global Water Agenda in 2026 - Water Digest

[6]. SIWW2026 WATER CONVENTION PROGRAMME COMMITTEE

[7,18]. 2026 United Nations Water Conference Interactive Dialogue 1: Water for People

[8]. MESSAGE FROM THE CO-CHAIRS OF THE SIWW2026 WATER CONVENTION PROGRAMME COMMITTEE

[9,24,187]. WATER TECHNOLOGY FUTURES: A GLOBAL BLUEPRINT FOR INNOVATION

[10,12,26,81,94,417,425]. 全球水务公司40强榜单

[11,16,21,82,96,151,420]. Arroyo 2019 WATER, BUSINESS, AND THE BUSINESS OF WATER

[14]. Digitalization and Innovation in the Utilities Sector: Technological Application and Development Scenarios

[15]. DISCLOSEABLE AND CONNECTED TRANSACTIONS IN RELATION TO THE PROPOSED ACQUISITIONS OF EQUITY INTERESTS IN TWO TARGET COMPANIES; CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS AFTER COMPLETION; RE-ELECTION OF DIRECTORS AND NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

[27,83,157,220,227,283,308]. Smart and Integrated Water Infrastructure Technologies

[28,30,426]. Membrane Bioreactor (MBR) Wastewater Treatment

[29,31,32,427,428]. Membrane Bioreactor (MBR) Technology: A Smart Solution for Wastewater Treatment

[33,34]. MBR Membrane Bioreactor: Advanced Wastewater Treatment for Sustainable Water Solutions

[35,36,434]. MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) CONFIGURATIONS FOR WASTEWATER TREATMENT

[37,435]. Membrane Bioreactor (MBR) for Wastewater Treatment

[38]. Water Treatment Systems Done Right

[39,50,52,53]. Most Promising Water Treatment Companies

[40,42,145]. Program on Technology Innovation: Electric Efficiency Through Water Supply Technologies—A Roadmap

[41,45,408,410]. Low Cost Smart Water Meter for Residential Communities

[43,51]. FINANCING SUSTAINABLE, RESILIENT AND INCLUSIVE SOLUTIONS TO ATTAIN SDGs 6, 7 AND 11

[44,47,48,411]. METERING INTERNATIONAL

[46,54,412]. Statement of Qualifications Arkansas Energy Performance Contracting Program

[49,403,416]. MANEUVERING TOWARDS A WATER SAFE FUTURE

[55,56,415]. Increasing Innovation in America's Water Systems

[57,128,129,139,140]. Program on Technology Innovation: Technology Research Opportunities for Efficient Water Treatment and Use

[58,59,60,75,78,79,80,446]. AQUATECH 水技术

[61]. EURObiz

[62]. More ready than ever – Veolia and Suez join forces to build the world champion of ecological transformation

[63,68,71]. Veolia Group sees opportunities as nation pursues carbon goals

[64,66,67,74,76,112,116,117,453]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）

[65,77,454]. 信用等级公告

[69]. Presence in China

[70,184,205,438]. 苏伊士获得其首个工业客户海水淡化项目

[72]. GUANGDONG TECHNION-ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

[73]. Profile

[84,418]. Top 10 Growth Opportunities for the Global Water Utilities Market, 2025

[86]. 20:20 Vision: Insights to future-proof your water strategy

[88,400,406]. Top water technology companies leading the way

[89]. WILL Startups – 2023

[90,156]. Dynamic Capabilities for Water System Transitions in Oklahoma

[91,421,442]. INNOVATION HUB

[92,154]. Leading Water and Wastewater Utility Innovation

[93,225]. Innovative Technologies in Water for adoption by States/UTs

[97]. Intelligent Infrastructure: The Future of Water Utilities

[98]. Innovative solutions to maximize the value of water

[101,106,444]. 北京市自来水集团

[102,451]. Shenzhen's waterworks and stations have upgraded to "group-style" intelligent control, marking the start of a new era of intensive management for the city's water utilities.

[103,236,237,244,447]. 膜生物反应器 水和污水处理的原理与应用（原著第2版）

[105,430]. 膜生物反应器：水和污水处理的原理与应用（原著第2版）

[107,452]. Smart Water Management: A Chinese Solution for Sustainable Urban Development

[108]. Suez does its part for China’s environmental goals

[109,110,111]. Revolution of Water Industry: SUEZ NWS' experience in China

[113]. Veolia Group marches toward ecological transformation

[114,118]. Veolia China sponsors the First National Water Technological Innovation Exhibition for College and University Students

[115,119]. Veolia buys into Shenzhen water group

[120,123]. INNOVATIVE AIRBORNE WATER LEAK DETECTION SURVEILLANCE SERVICE

[121,124,126,404]. Innovative Solutions in the Water Industry: Leak Detection

[122,130,133]. Leak Detection Technology and Implementation

[125]. Acoustic Leak Detection in Water Utilities: A Case Study of Providence Water and North Miami Beach

[131]. THE BASIC WATER LOSS BOOK

[132,143,423,424]. Digital Innovation in Water Utilities: AI and Cloud for Smarter Infrastructure

[134,135,142,405]. The Future of Water: Economic Risks and Sustainable Solutions

[136]. Taxation, Innovation and the Environment

[137,138]. European Wastewater Sector Foresighting

[141,144]. WATER MANAGEMENT

[146,149,353]. 2016 Utility Honorees: Utility of the Future Today

[152]. WADER TECHNOLOGY DEMONSTRATION PORTFOLIO

[153,419]. Emerging Technologies in Water Purification: A Mini Tutorial Review

[155]. INTEGRATED REPORT 2024-25

[160,443]. HOME

[161,163,445]. DIGITALIZATION: THINK, ACT, ACCOMPLISH

[162,363,409]. NB-IoT智能水表打开，智慧水务新时代

[166]. 第二十四届中国国际高新技术成果交易会 CHINA HI-TECH FAIR 2022 高交会新闻速递 CHTF NEWS 第二期 2022 11/16 国内外全媒体融合，聚焦热点矩阵发声 科技改革驱动创新 科技创新驱动发展

[167,171,233]. Large-Scale Membrane Bioreactors for Industrial Wastewater Treatment in China: Technical and Economic Features, Driving Forces, and Perspectives

[168,232,234,291,296]. Engineering application of membrane bioreactor for wastewater treatment in China: Current state and future prospect

[169,170,235,292,299]. L'unité de bioréacteur à membrane vibrante développée par Beijing OriginWater Co., Ltd

[172]. 三川智慧：智能水表用于智慧水务，国内销售为主与水务公司合作

[173]. 沃达丰西班牙公司赢得马德里水务公司智能水表合同

[174,177,178,181,185,209,397]. Industrial Wastewater Treatment Technology Market, Global Outlook and Forecast 2025-2032

[175,188]. Water & Wastewater, Global, 2025: Top 10 Strategic Imperatives Driving the Transformation

[176,179,207,213,265,274,346,347,372,384,387,391,402,422]. Water and Wastewater Treatment Market Overview

[180,194,204,212]. Global Water Treatment Technology Market

[182,210]. Global Water And Wastewater Treatment Technologie Overview

[183,198]. SWISSQUOTE

[186,214,398]. Transforming Utilities for a Resilient, Net Zero Future

[189,193,199,202,246,253]. Research on Operation Management and Investment Financing Strategies of Water Utilities under New Circumstances

[190,208]. Gradiant’s Treatment Tech Draws Water-Stressed Industrials

[191,195,211]. LE PROJET DE RAPPROCHEMENT SUEZ-VEOLIA : QUELS CHAMPIONS INDUSTRIELS POUR LES TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES ?

[[192,197,201,247,252,257,258,259,260,269,376,379,380,381,456,459]. Draft Tender Offer Document for Suez by Veolia ](https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc4206/files/document/2021/06/Finance_Draft offer document on Veolia cash tender offer for Suez_06-29-2021.pdf)

[196]. Technologies clés 2020: Préparer l'industrie du futur

[[200,203,254,256,324,333]. KEY TERMS OF VEOLIA'S DRAFT OFFER DOCUMENT ](https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc4206/files/document/2021/06/Finance_PR_Key terms of Veolia's draft offer document on the proposed cash tender offer for Suez_06-29-2021.pdf)

[206]. Inf'Eau Panorama n°28 - Juillet à Septembre 2024 La Voix de l'Eau en Méditerranée

[216]. 中国市政用水行业市场调研报告

[217,357]. Publicly traded water technology companies

[219,276,285,307,311]. REGIONAL BENCHMARKING OF LARGE WATER SUPPLY AND SANITATION UTILITIES 2015/2016 REPORT

[222,226]. Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2016

[223,224]. 2020-2026年中国纯化水设备行业发展态势与产业竞争格局报告

[228,231,239,429]. 水污染治理先进技术汇编

[229,314]. 膜生物反应器

[230,238,240,289]. 污水资源化或将成为水务板块上涨的催化剂——水务行业提质系列报告之四

[242,243,245,431,433]. 国家环境保护工程技术中心成果案例汇编（水领域）

[248,249,250,262,263,267,325,327,343,344,345,375,383,386,393,437,457,458]. NEOM's ENOWA Leading the Way: Innovations in Sustainable Desalination

[251,268]. UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT 2023

[255]. Water and Wastewater Treatment Technologies Market Size, Share

[261,270,377]. Veolia completes the combination with Suez

[264]. Water Filter Market to Reach USD 24.3 Billion by 2031, Growing at a CAGR of 6.5% | Rising Demand for Clean & Safe Drinking Water

[266,455]. O FUTURO DA ÁGUA NO MERCOSUL

[275,337,340,389]. Desalination Technologies Market – Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technology (Reverse Osmosis, Electrodialysis, Nanofiltration, Ultrafiltration, Multi-Stage Flash Distillation, Multi-Effect Distillation), By Source of water (Seawater, Brackish Water, River Water & Surface Water, Wastewater), By End-Use Industry (Municipal, Industrial, Military & Defense, Construction, Others), By Region & Competition, 2020-2030F

[277,279,282]. 2026年中国大陆的10项气候适应、水资源和环境技术

[280,286,352,394]. Powering AI Comes To Europe

[284]. Building a Sustainable Future

[287]. Water Bottling Technology 2026: Complete Investment and Implementation Guide

[288]. Энергосберегающие технологии в системах водоснабжения и водоотведения

[290,295]. Commercial Application of Membrane Bioreactor (MBR) in China

[293,300,432,450]. Siemens answers for energy efficiency -- china.org.cn

[294]. 膜生物反应器 水和污水处理的原理与应用（原著第2版）

[297,407]. 2026清洁能源：回归基荷 20251208

[298,316]. Beijing Origin Water Membrane Technology Co., Ltd.

[301]. Do water saving technologies save water? Empirical evidence from North China

[303,306]. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA CINZA E AVALIAÇÃO TÉCNICA & ECONÔMICA

[304]. Increasing Energy Efficiency in Urban Water Supply Systems

[310]. Top 10 Growth Opportunities for the Global Water Utilities Market in 2025

[312]. 拥抱物联网时代，智能化战略进展顺利

[315]. Large-Scale Membrane Bioreactors for Industrial Wastewater Treatment in China: Technical and Economic Features, Driving Forces, and Perspectives

[322,342,351]. Impax Environmental Markets

[323,350]. Water, Water, Everywhere . Forever? | The Motley Fool

[326,348]. What is the Current Europe Water and Wastewater Treatment Market Size?

[328,335]. Suez Buys Ge Water

[329,336]. SUEZ Water Technologies & Solutions is now part of Veolia

[330]. The Asia Pacific water and wastewater treatment market would likely grow at a CAGR of 6.7% during 2025-2034

[331,338]. Water and Wastewater Treatment Market size was valued at USD 318.6 billion in 2023 and is poised to grow from USD 344.41 billion in 2024 to USD 642.21 billion by 2032, growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period (2025-2032).

[332,334]. Veolia and SUEZ formalise merger agreement

[339]. 政策东风至，盛会启新程：2026水处理展迎来千亿级市场风口

[341]. 2026 家用净水器十大品牌：技术派与实力派的巅峰对决 - IT之家

[349]. Morgan Stanley-Big Debates 2026：Hold on to Your Hats...

[355]. Market Snapshot: Water Utility Services Market

[356]. BETTER WATER TECHNOLOGIES

[362,371]. 北京市供水管网漏损治理和老旧更新改造工程—漏损治理智能表具一三标招标公告

[364]. 宁水集团（603700）

[365]. NB-IoT 智能水表

[366,367]. NB-IoT 智能水表迎来风口

[368,449]. 2019 Beijing Enterprises Water Group Limited Sustainability Report

[369]. INTERIM RESULTS OF BEIJING ENTERPRISE WATER GROUP LIMITED

[370]. 北京水务投资集团有限公司2023年度主要财务指标

[373,382]. 2025年水处理行业全景解析：你需要知道的最新排名和技术

[374]. Water and Wastewater Treatment Solution Market Overview

[378,395]. The water infrastructure repair technologies market size is expected to see strong growth in the next few years

[385]. Europe Water Treatment Market

[388]. Custom Market Research Services

[390,392]. 海水淡化和净化设备市场 - 按技术、按运营模式、按系统规模、按应用、按最终用途、按分销渠道、增长预测（2025 - 2034 年）

[396]. Innovation in water-related technologies

[439]. Dépollution: L'innovation se déploie, facilitant l'arrivée de nouveaux entrants sur un marché dominé par les grands groupes

以下来源未被直接引用

SINGAPORE INTERNATIONAL WATER WEEK 2026

Internet of Things, Self-cleaning Filters, and Water Desalination for Industrial Water Treatment: Emerging Trends and Technologies

Modern Technologies for Innovative Urban Water Management in Smart Cities

Evaluation of Water Infrastructure System Operation, Partial Productivity, and Their Relationship to Water Loss

The smarter water utility

Membrane Bioreactor (MBR) wastewater treatment

Veolia aims to expand China business

Water firms banking on China

INNOVATIONS IN WATER TECHNOLOGY

Corporate Social Responsibility Report 2016

Water Technology Innovation: 10 Market Opportunities

世界未来500强(中国)

膜生物反应器 水和污水处理的原理与应用 (原著第2版)

投资经理

The European Commission approves the acquisition of Suez by Veolia

Leveraging Technology Innovation to Detect Leaks

Innovation in Water Singapore

Water Distribution Reimagined: How Water Intelligence Is Optimizing Operations & Project Prioritization

Analysis of Flow and Economic Benefit Through Water Leakage Detection and Repair

Leak Detection and Water Conservation Technologies for Utilities and Private Sector

水处理实用新技术 与案例

Innovation trends for efficient water services: Use cases of 24x7 water supply conversion in Africa and India

August 9, 2022 MEETING SUMMARY

Les Biotechnologies Environnementales

Reviving the old demons of water privatisation? Veolia and Suez in India

The Water Business - Strategy Analysis International

Strategic investors show thirst for world’s most liquid market: water

[IA Special Water ](https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/06/IA Special Water NL.pdf)

A technology selection guide for modern water utilities

Changing Tides: Investing for Future Water Access

The Future of Water

苏伊士总包之声

CREATING SUSTAINABLE VALUE FOR SHAREHOLDERS, NOW Full-year 2020 results Response to Veolia

Water: The pressure is rising

Global Water and Wastewater Treatment Solution Market Growth (Status and Outlook) 2024-2030

特集 地方自治体と国際水ビジネス

Monopoly power versus public service

23878 Industry Research Reports

过去十年全球水业最佳突破技术

Water Utilities in China industry profile

Industry Overview

FY 2022 Results

智慧水务与NB-IoT智能水表的应用前景