文件编号：NWI-TR-2026-001

密级：公开

签发人：[高级研究员姓名]

签发日期：2026年1月11日

关于近十年国际自来水企业技术创新产业化Top10成果研判及对我国的战略启示

国家水务产业战略发展研究中心

摘要

本报告立足于2016年至2025年这十年间全球水务产业的发展脉络，旨在系统性研判国际领先自来水及水务科技企业在技术创新产业化方面取得的十大标志性成果。报告基于对公开市场数据、行业分析报告及技术案例的综合评估，重点围绕各项技术创新的“产业化应用经济收益”这一核心维度进行排序与剖析。产业化应用经济收益在本报告中被定义为：一项技术创新在商业化应用后，通过提升运营效率、降低资本性支出（CAPEX）与运营性支出（OPEX）、开拓新市场、创造增值服务等方式，为其应用主体及相关产业链带来的可量化或可估算的直接与间接经济效益总和。

报告首先构建了全球水务技术创新的宏观背景，随后详细阐述了以“水力模型数字化孪生”、“智慧计量与漏损控制（AMI/DMA）”、“增强型膜生物反应器（eMBR）”等为代表的十大创新成果，深入分析了其技术内核、产业化现状、经济效益模型以及潜在挑战。在此基础上，报告通过多维度对比表格，系统评估了我国水务企业在相应技术领域的现状、差距与瓶颈。最后，报告从国家战略层面出发，为我国水务产业的未来发展提出了三大核心技术攻关方向，并将其与“数字中国”、“碳达峰碳中和”、“新型基础设施建设”等国家顶层战略紧密结合，旨在为政策制定者、企业决策者及科研机构提供具备前瞻性与可操作性的战略参考。

关键词：智慧水务、数字化孪生、膜技术、资源回收、产业化、经济效益、战略启示

目录

第一章 全球水务产业技术创新的宏观驱动力与新范式

第一节 新时期全球水务产业面临的核心挑战

一、 水资源时空分布不均与供需矛盾加剧

二、 基础设施老化与投资缺口扩大

三、 气候变化引致的系统韧性考验

四、 新型污染物带来的水质安全压力

第二节 驱动技术创新的三大核心引擎

一、 数字化转型浪潮：从信息化到智慧化的跃迁

二、 绿色低碳发展理念：能源-资源协同回收成为必然

三、 融资模式与监管政策的演进

第二章 近十年国际水务技术创新产业化Top10成果深度研判

第一节 成果一：水力模型数字化孪生（Digital Twin of Water Network）

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：赛莱默（Xylem Inc.）

四、 潜在挑战与适用条件分析

第二节 成果二：高级计量架构与动态分区漏损控制（AMI & DMA）

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Itron Inc.

四、 潜在挑战与适用条件分析

第三节 成果三：增强型膜生物反应器（eMBR）与污水资源化

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：苏伊士（Suez）

四、 潜在挑战与适用条件分析

第四节 成果四：基于人工智能（AI）的厂网一体化优化调度

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：威立雅（Veolia）

四、 潜在挑战与适用条件分析

第五节 成果五：污水厌氧氨氧化（Anammox）主流工艺应用

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：帕克（Paques）

四、 潜在挑战与适用条件分析

第六节 成果六：高级氧化工艺（AOPs）应对微量有机污染物

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Trojan Technologies (Danaher)

四、 潜在挑战与适用条件分析

第七节 成果七：紫外LED（UV-LED）消毒技术

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Typhon Treatment Systems

四、 潜在挑战与适用条件分析

第八节 成果八：污泥热水解与高级厌氧消化资源化技术

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Cambi Group AS

四、 潜在挑战与适用条件分析

第九节 成果九：管网健康状态智能评估与非开挖修复

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Pure Technologies (Xylem)

四、 潜在挑战与适用条件分析

第十节 成果十：电容去离子（CDI）技术在特定场景的应用

一、 技术内核与价值主张

二、 产业化应用与经济效益分析

三、 主导企业案例：Voltea

四、 潜在挑战与适用条件分析

第三章 我国自来水企业技术创新产业化现状与国际对标分析

第一节 总体发展态势评估

第二节 Top10技术领域国内外对比分析

第三节 制约我国技术创新产业化的核心瓶颈

第四章 面向未来的中国水务产业技术攻关战略方向与政策启示

第一节 战略方向一：构建自主可控的“城市水务中枢大脑”

一、 核心攻关任务

二、 与国家高层战略的关联性分析

三、 风险与不确定性评估

第二节 战略方向二：突破“水-碳”双循环的关键材料与装备

一、 核心攻关任务

二、 与国家高层战略的关联性分析

三、 风险与不确定性评估

第三节 战略方向三：建立基于全生命周期的资产管理与韧性提升体系

一、 核心攻关任务

二、 与国家高层战略的关联性分析

三、 风险与不确定性评估

第五章 结论与展望

第一章 全球水务产业技术创新的宏观驱动力与新范式

第一节 新时期全球水务产业面临的核心挑战

进入21世纪第三个十年，全球水务产业正处于一个由多重压力和深刻变革交织而成的关键历史节点。据联合国教科文组织水科学局发布的《联合国世界水发展报告》系列文件持续警示，水安全问题已成为全球可持续发展的核心制约因素之一 [[1]][[2]]。这些挑战共同构成了技术创新与产业升级的宏观背景。

一、 水资源时空分布不均与供需矛盾加剧

世界银行在其关于水资源管理的报告中指出，全球约三分之二的人口面临季节性水资源短缺，这一状况因人口增长、城市化进程和工业化需求而日益严峻 [[3]]。传统的供水模式已难以满足日益增长的用水需求，亟需通过技术创新提升水资源利用效率和开发非传统水源。

二、 基础设施老化与投资缺口扩大

以北美和欧洲为代表的众多发达经济体，其供水管网系统大多建于20世纪中叶，普遍面临老化、腐蚀和高漏损率的问题。美国水务协会（AWWA）曾估算，未来25年美国更新供水基础设施所需投资将超过1万亿美元 [[4]]。巨大的投资缺口迫使水务企业寻求成本效益更高的资产管理和维护技术。

三、 气候变化引致的系统韧性考验

气候变化导致极端天气事件（如干旱、洪涝）频发，对城市供水系统的稳定性与可靠性构成了前所未有的挑战。国际水协会（IWA）在其战略规划中反复强调，提升水务系统的气候韧性是行业未来发展的核心议题之一 [[5]]。

四、 新型污染物带来的水质安全压力

药品和个人护理用品（PPCPs）、全氟和多氟烷基物质（PFAS）等“新发污染物”（Emerging Contaminants）在传统水处理工艺中难以有效去除，对饮用水安全构成潜在威胁。这驱动了以高级氧化工艺（AOPs）为代表的深度处理技术的研发与应用。

第二节 驱动技术创新的三大核心引擎

面对上述挑战，全球水务行业的技术创新不再是零散的单点突破，而是呈现出系统化、融合化的新范式，其背后主要有三大核心引擎驱动。

一、 数字化转型浪潮：从信息化到智慧化的跃迁

物联网（IoT）、大数据、人工智能（AI）和云计算等数字技术的成熟，为水务行业带来了颠覆性变革的可能。据埃信华迈（IHS Markit）分析认为，全球智慧水务市场正以超过15%的年复合增长率扩张 [[6]]。水务企业正从简单的自动化和数据采集，迈向基于数据驱动的预测性维护、优化调度和精细化管理。

二、 绿色低碳发展理念：能源-资源协同回收成为必然

在《巴黎协定》框架和全球“碳中和”目标的指引下，水务行业作为传统的高能耗部门，其可持续发展模式正受到重新审视。污水不再仅仅被视为“废物”，而是被看作“资源”的载体。据Global Water Intelligence (GWI)的分析，从污水中回收能源、再生水、磷等物质的技术，其市场潜力正快速释放 [[7]]。

三、 融资模式与监管政策的演进

公私合作伙伴关系（PPP）、基于绩效的合同（Performance-based Contracts）等新型融资与合作模式的出现，激励了技术创新公司与水务运营商之间的协作。同时，日益严格的水质标准和环保法规（如欧盟的水框架指令），也为先进技术的推广应用创造了市场需求。

第二章 近十年国际水务技术创新产业化Top10成果深度研判

本章节基于对全球水务市场公开数据、权威行业报告（如GWI、Bluefield Research等机构发布的内容）及典型企业年报的综合分析，经本研究中心专家组研判，遴选出2016-2025年间在产业化规模和经济效益方面表现最为突出的十大技术创新成果，并进行深度剖析。

第一节 成果一：水力模型数字化孪生（Digital Twin of Water Network）

一、 技术内核与价值主张

数字化孪生是指在虚拟空间中创建一个与物理供水管网系统完全对应的动态数字模型。它集成了地理信息系统（GIS）、水力模型（如EPANET）、实时传感数据（SCADA、IoT传感器）以及人工智能算法，能够实现对管网运行状态的实时模拟、未来趋势的精准预测、以及不同调度方案的仿真推演。其核心价值在于将水务管理从“被动响应”转变为“主动预见”，实现全局最优决策。

二、 产业化应用与经济效益分析

根据多个市场研究报告的交叉验证，数字化孪生技术是智慧水务领域增长最快的细分市场之一 [[8]]。其经济效益主要体现在：

- 降低能耗：通过优化泵站调度，可降低系统总能耗5%-15%。

- 减少漏损：结合压力管理和爆管预测，可有效降低物理漏损，案例研究表明，水损失可减少高达30% [[9]]。

- 提升应急响应效率：在发生污染或爆管事件时，可快速模拟影响范围并制定最佳关阀方案，缩短响应时间超过50%。

- 优化资本规划：通过模拟不同管网改造方案的长期效果，帮助决策者做出投资收益率（ROI）最高的资本投资决策。尽管项目级的内部收益率（IRR）数据因商业保密而难以获取，但Xylem等公司的案例显示，其解决方案可将维护成本降低20% [[10]]。

三、 主导企业案例：赛莱默（Xylem Inc.）

赛莱默通过收购Innovyze等领先的水力模型软件公司，并整合自身强大的传感器与硬件产品线，构建了业内领先的数字化孪生解决方案平台。其在西班牙巴伦西亚、美国纳什维尔等地的成功案例 [[11]][[12]]已成为行业标杆，展示了数字化孪生在大型城市供水系统中的巨大应用价值。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：初期投资成本较高，对基础数据（管网GIS数据、资产数据）的准确性和完整性要求极高；需要跨部门的数据共享与业务协同机制；存在数据安全与隐私保护风险。

适用条件：通常而言，该技术更适用于管网规模较大、管理较为规范、且已有较好信息化基础的大中型城市水务企业。

第二节 成果二：高级计量架构与动态分区漏损控制（AMI & DMA）

一、 技术内核与价值主张

高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure, AMI）是指利用智能水表、通信网络和数据管理系统，实现用水数据的自动、远程、高频次采集与双向通信。动态管理分区（Dynamic Metering Area, DMA）则是将庞大的管网划分为若干个独立的计量小区，通过监测各小区进出口的流量差，实现对漏损的快速定位。二者结合，构成了现代城市供水系统精细化管理的基础。

二、 产业化应用与经济效益分析

根据Bluefield Research的报告，全球智能水表市场规模持续扩大，其部署已成为发达国家水务公司的标准操作 [[13]]。经济效益构成如下：

- 降低非收入用水（NRW）：这是最直接的经济效益。通过精准定位漏损点，可将NRW率降低5-10个百分点，直接挽回售水收入。

- 节约人工成本：免去了人工抄表的巨大开销。

- 提升客户服务水平：可为用户提供详细的用水分析、高用水量告警等增值服务，提升客户满意度。

- 优化需求侧管理：为实施阶梯水价、分时水价等精细化水价政策提供了数据基础。

据部分案例分析，智能水表项目的投资回收期（Payback Period）差异较大，通常在3至15年之间，具体取决于当地水价、漏损严重程度和劳动力成本 [[14]][[15]]。

三、 主导企业案例：Itron Inc.

Itron是全球领先的智能计量解决方案提供商，其端到端的AMI解决方案覆盖了智能终端、通信网络（如LoRaWAN, NB-IoT）和数据分析软件。该公司在全球范围内部署了数千万只智能水表，其技术在提升计量精度、通信可靠性和数据应用深度方面拥有良好声誉。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：一次性投资规模巨大，涉及大规模表计更换；通信网络的选择与覆盖是一大难题；海量数据的存储、处理和分析能力对水务公司的IT能力提出高要求。

适用条件：适用于非收入用水率高、水资源稀缺、且有资本实力进行大规模基础设施更新的水务企业。

第三节 成果三：增强型膜生物反应器（eMBR）与污水资源化

一、 技术内核与价值主张

膜生物反应器（MBR）是一种将膜分离技术与生物处理技术相结合的新型污水处理工艺。近十年来，通过膜材料科学的进步（如抗污染涂层）、曝气方式的优化（如脉冲曝气）和智能控制系统的引入，发展出了能耗更低、运行更稳定的“增强型MBR”（eMBR）。其核心价值在于能够产出高质量的再生水（可达地表水IV类甚至III类标准），且占地面积远小于传统工艺。

二、 产业化应用与经济效益分析

根据《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的背景分析，污水资源化已成为我国水务发展的国家战略。在全球范围内，MBR技术的市场规模正以超过10%的年增长率扩张 [[16]][[17]]。

- 开拓再生水市场：产出的高品质再生水可用于工业冷却、市政杂用、生态补水甚至农业灌溉，创造了新的收入来源。

- 节约土地资源：与传统活性污泥法相比，MBR可节约30%-50%的占地，这在土地资源紧张的大城市具有极高的经济价值。

- 应对提标改造需求：对于面临排放标准提升而占地有限的现有污水厂，MBR是理想的升级改造技术。

虽然MBR的初始投资和膜更换成本相对较高，但考虑到其带来的售水收入和土地价值，部分项目的内部收益率（IRR）据称可达到8%-12%的行业基准水平。有案例显示，在特定条件下，投资回收期可缩短至3年左右 [[18]][[19]]。

三、 主导企业案例：苏伊士（Suez）

苏伊士凭借其强大的研发能力和全球项目经验，在MBR领域处于领先地位。其开发的ZeeWeed系列浸没式中空纤维膜产品在全球拥有广泛应用。公司不仅提供核心的膜组件，更提供包括工艺设计、智能控制（如LEAPmbr技术）在内的整体解决方案，致力于降低MBR全生命周期成本。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：膜污染与清洗问题仍是运行管理的核心难点；膜组件的更换成本较高，对长期运营成本构成压力；对操作人员的技术水平要求较高。

适用条件：尤其适用于水资源短缺、土地成本高昂、对出水水质有严格要求（如排入敏感水体或进行高标准回用）的地区。

第四节 成果四：基于人工智能（AI）的厂网一体化优化调度

一、 技术内核与价值主张

该技术通过机器学习算法，对覆盖整个“源-厂-网-河”水循环系统的数据进行深度分析和学习，构建预测模型，以实现全系统能耗最低、出水水质最优、合流制溢流污染（CSO）最小等多目标的协同优化调度。它超越了单一环节（如泵站或污水厂）的优化，追求的是整个城市水系统的全局最优。

二、 产业化应用与经济效益分析

这代表了智慧水务发展的最高阶段。目前，全球仅有少数领先水务企业在部分城市进行了试点和推广。其经济效益是复合性的：

- 综合能耗显著降低：通过协调供水泵站与污水提升泵站的运行，利用管网的缓冲能力，避免高峰时段的高电价和设备频繁启停，综合节能潜力可达10%-20%。

- 环境效益巨大：在降雨期间，通过对管网液位和污水厂处理负荷的精准预测，最大限度地利用现有设施的调蓄和处理能力，显著减少未经处理的雨污水直排入河，其环境罚款的规避和生态价值的提升难以用货币直接衡量。

- 延缓基础设施投资：通过优化调度，可以提升现有设施的利用效率，从而可能推迟或避免部分昂贵的管网扩容或新建调蓄池的投资。

三、 主导企业案例：威立雅（Veolia）

威立雅凭借其在全球范围内的庞大运营项目和强大的数据科学团队，开发了名为“Hubgrade”的系列数字化解决方案。该平台能够整合来自不同环节的数据，利用AI算法进行分析和优化，其在丹麦哥本哈根、法国里昂等地的应用，实现了显著的节能和溢流削减效果，展示了其在厂网一体化智慧运营领域的领导力 [[20]]。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：对数据基础和系统集成度要求极高，需要打通供水、排水、环保等多个部门的数据孤岛；算法模型的构建复杂，需要大量高质量的历史数据进行训练；管理体制上往往存在“供排分离”的障碍。

适用条件：适用于管理体制较为统一、信息化基础雄厚、且面临复杂运营挑战（如合流制系统、严格的环保要求）的特大城市水务系统。

第五节 成果五：污水厌氧氨氧化（Anammox）主流工艺应用

一、 技术内核与价值主张

厌氧氨氧化（Anammox）是一种利用特定微生物，在缺氧条件下直接将亚硝酸盐和铵氮转化为氮气的生物脱氮过程。相比传统的硝化-反硝化工艺，它无需外加碳源、曝气能耗降低约60%、污泥产量减少约90%。过去，该技术主要用于处理高氨氮的污泥消化液（侧流工艺），近十年的重大突破在于将其成功应用于处理低氨氮的城市污水（主流工艺）。

二、 产业化应用与经济效益分析

根据GWI的报道，Anammox技术被认为是过去十年水处理领域最具颠覆性的突破之一 [[21]][[22]]。其主流工艺的应用，意味着污水处理厂从“能耗大户”向“能源工厂”转型成为可能。

- 运营成本（OPEX）大幅降低：节约的曝气能耗和无需投加的碳源，可使污水厂的总运营成本降低10%-20%。

- 实现能源自给：由于无需曝气，污水中更多的有机物（以化学需氧量COD衡量）可以进入厌氧消化环节产生甲烷，结合污泥产量的减少，使得污水处理厂实现“碳中和”甚至“能源盈余”在理论上成为可能。

- 减少温室气体排放：传统脱氮工艺会产生中间产物N₂O（氧化亚氮），其温室效应是CO₂的近300倍。Anammox工艺的N₂O产率极低，具有显著的碳减排效益。

三、 主导企业案例：帕克（Paques）

荷兰的Paques公司是厌氧颗粒污泥技术的全球领导者，其开发的Anammox®工艺是该领域商业化最成功的技术之一。公司通过对反应器构型和过程控制的持续优化，率先实现了Anammox技术在主流工艺中的稳定运行，并在全球拥有多个示范和商业化项目。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：Anammox菌种的富集和维持条件苛刻，对水温、抑制性物质等较为敏感，工艺稳定性面临挑战；启动周期长，操作控制复杂。

适用条件：更适用于新建污水处理厂或有条件进行大规模改造的污水厂，尤其是在气候温和、对节能降碳有迫切需求的地区。

第六节 成果六：高级氧化工艺（AOPs）应对微量有机污染物

一、 技术内核与价值主张

高级氧化工艺（Advanced Oxidation Processes, AOPs）是指一类通过产生强氧化性的自由基（主要是羟基自由基•OH）来降解水中有机污染物的技术，主要包括臭氧-过氧化氢（O₃/H₂O₂）、紫外-过氧化氢（UV/H₂O₂）、芬顿法等。其核心价值在于能够有效去除传统工艺难以处理的难降解、有毒有害微量有机污染物，保障饮用水的生物安全。

二、 产业化应用与经济效益分析

随着对饮用水水质安全关注度的提升和检测技术的进步，全球范围内已有数百座水厂应用了AOPs技术，尤其是在以地表水为水源或进行再生水高品质回用的场景。

- 保障公共健康：其带来的社会效益远大于直接的经济效益。有效去除内分泌干扰物、抗生素等污染物，是对公众健康的根本保障。

- 提升品牌价值：对于供水企业而言，采用AOPs技术是其提供高品质饮用水的有力证明，有助于提升企业形象和客户信任度。

- 规避潜在风险：随着对新型污染物监管的日益严格，提前布局AOPs技术有助于企业规避未来的政策风险和潜在的巨额罚款。

根据部分GSA（美国总务管理局）的研究数据，AOPs系统的投资回收期根据应用场景不同差异较大，一般在2至6年之间，其节省收益与投资比率（SIR）可观 [[23]][[24]]。

三、 主导企业案例：Trojan Technologies (隶属于丹纳赫Danaher)

加拿大的Trojan公司是全球UV消毒和高级氧化技术的领导者。其开发的UV-氧化系统结合了高效的紫外灯管和先进的反应器设计，广泛应用于饮用水处理、污水再生回用和工业废水处理领域，以其高效、可靠和成熟的工程经验著称。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：运营成本较高，涉及电耗和化学品（如H₂O₂）消耗；可能产生溴酸盐等消毒副产物，需要精确控制反应条件；对进水水质（如浊度、色度）有一定要求。

适用条件：适用于水源水质较差、存在微量有机污染风险、或需要生产高品质再生水的项目。

第七节 成果七：紫外LED（UV-LED）消毒技术

一、 技术内核与价值主张

UV-LED消毒技术使用半导体发光二极管产生特定波长（通常为255-280nm）的紫外光，以破坏微生物的DNA和RNA，从而达到消毒目的。相较于传统的低压汞灯，UV-LED具有无汞、即开即用、寿命长、体积小、波长可调等显著优势。这一技术被GWI认为是水处理领域的一项颠覆性创新 [[25]][[26]]。

二、 产业化应用与经济效益分析

经过近十年的发展，UV-LED的光电转换效率和输出功率大幅提升，成本显著下降，已开始在小型、分散式供水点（Point-of-Use, POU）、二次供水设施和部分小型水厂中实现商业化应用。

- 降低运营维护成本：LED灯珠寿命远超汞灯，且无需预热，减少了更换频率和电耗。

- 提升系统灵活性与安全性：体积小巧，易于集成；无汞，避免了灯管破碎带来的环境风险，符合《水俣公约》的环保要求。

- 开拓新应用场景：为家用水龙头、移动净水设备等新市场打开了空间。

目前，其产业化应用经济收益主要体现在特定细分市场的开拓和长期运维成本的降低上。随着技术的进一步成熟，其在大中型水厂的应用潜力巨大。

三、 主导企业案例：Typhon Treatment Systems

英国的Typhon公司是全球首家将高功率UV-LED反应器成功应用于市政级水处理的企业。其开发的反应器通过独特的水力学设计，解决了LED点光源照射不均的难题，实现了高效消毒，并在英国坎布里亚郡的实际项目中得到验证。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：目前大功率UV-LED的单位光功率成本仍高于传统汞灯，在大流量应用中缺乏成本竞争力；散热问题是影响其寿命和性能的关键；行业标准和验证体系尚不完善。

适用条件：现阶段主要适用于对设备体积、启动速度和环境友好性有较高要求的小流量应用场景。

第八节 成果八：污泥热水解与高级厌氧消化资源化技术

一、 技术内核与价值主张

污泥处理处置是污水厂运营成本和碳排放的主要来源之一。热水解（Thermal Hydrolysis Process, THP）技术是在高温（160-180°C）和高压条件下对污泥进行预处理，破坏其细胞结构，使有机物更易于被后续的厌氧消化过程利用。该技术与高级厌氧消化结合，可大幅提升甲烷产量、降低最终污泥量、并获得高品质的生物固体肥料。

二、 产业化应用与经济效益分析

该技术已在全球数百座大中型污水处理厂得到应用，尤其是在欧洲和北美。其经济效益模型清晰且吸引力强：

- 能源产出增加：甲烷产量可比传统厌氧消化提高30%-50%，所产沼气可用于热电联产，为污水厂提供电力和热能，大幅降低能源外购成本。

- 污泥处置成本降低：最终干污泥量可减少30%以上，且脱水性能更好，显著节约了后续的运输和处置费用。

- 生物固体产品增值：处理后的污泥病原体被完全杀灭，可作为高级别的土壤改良剂或有机肥出售，创造额外收入。

多个项目的财务分析显示，THP项目的投资回收期通常在5-10年，具有良好的经济可行性。

三、 主导企业案例：Cambi Group AS

挪威的Cambi公司是全球热水解技术的发明者和市场领导者，占据了全球绝大部分市场份额。其技术在北京、伦敦、华盛顿特区等全球多个大型城市的旗舰污水处理厂中成功运行，成为污泥资源化利用的典范。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：系统复杂，投资和维护成本高；属于高耗能过程，需要良好的热能回收设计；对操作人员的专业技能要求高。

适用条件：适用于污泥产量大、处置成本高、且有能源回收和资源化利用需求的大中型城市中心污水处理厂。

第九节 成果九：管网健康状态智能评估与非开挖修复

一、 技术内核与价值主张

面对庞大的老化管网，该技术组合旨在从“被动维修”转向“主动维护”。智能评估技术利用声波、漏磁、机器人等手段对管道的结构状况（如腐蚀、裂缝）进行“体检”，并结合AI算法预测其剩余寿命和失效概率。非开挖修复技术（如CIPP翻转内衬、喷涂法）则可在不开挖路面的情况下，对受损管道进行修复和加固。

二、 产业化应用与经济效益分析

在发达国家，该技术组合已成为管网资产管理的核心工具，市场成熟度高。

- 优化维修资金分配：通过精准评估，将有限的维修资金优先用于最需要、风险最高的管段，实现“好钢用在刀刃上”，避免了“一刀切”式的大规模更换，可节约资本投资20%-40%。

- 降低社会综合成本：非开挖修复避免了挖掘道路带来的交通拥堵、环境污染和商业影响，其社会效益巨大。

- 延长资产寿命：通过主动维护，可显著延长现有管道的使用寿命，推迟昂贵的重置投资。

三、 主导企业案例：Pure Technologies (后被Xylem收购)

加拿大的Pure Technologies公司是管道健康状态评估领域的先驱，其拥有的SmartBall®（自由漂浮式泄漏检测）和PipeDiver®（自由游动式电磁检测）等专利技术，能够为大型输水干管提供精准的“体检”服务。被Xylem收购后，其技术与Xylem的数字化平台进一步融合，构成了全面的管网资产管理解决方案。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：检测设备和修复材料成本高昂；对小口径、网络复杂的配水管网检测难度大；评估结果的解读和决策模型的建立需要专业知识。

适用条件：尤其适用于大型输水干管、穿越重要区域（如市中心、河流）的管道，以及不具备开挖条件的管网更新项目。

第十节 成果十：电容去离子（CDI）技术在特定场景的应用

一、 技术内核与价值主张

电容去离子（Capacitive Deionization, CDI）是一种新型的电化学水处理技术。它利用高比表面积的多孔碳电极，在施加低电压时，通过静电吸附的方式去除水中的溶解性盐离子。其核心优势在于能耗低、无二次污染、操作灵活，特别适用于低盐度水的淡化和软化。GWI也曾将该技术列为十年来的重要突破之一 [[27]][[28]][[29]]。

二、 产业化应用与经济效益分析

CDI技术目前仍处于商业化应用的早期阶段，主要在一些利基市场（Niche Market）取得了成功。

- 工业冷却塔排污水回用：可有效降低冷却循环水的电导率，减少补水和排污，节约水费和排污费。

- 商业及家用水软化：相比传统的离子交换树脂软化技术，CDI无需耗费盐和水进行再生，运行成本更低，环境更友好。

- 农业灌溉水处理：可用于处理微咸水，改善灌溉水质。

其经济效益主要体现在特定应用场景下对传统技术（如反渗透、离子交换）的成本优势和环境优势。

三、 主导企业案例：Voltea

荷兰的Voltea公司是CDI技术商业化的全球领导者。其开发的CapDI®模块化系统，通过创新的电极设计和控制算法，实现了高效、稳定的除盐性能，并已在全球数百个项目中得到应用，尤其是在工业水处理和商业水软化领域。

四、 潜在挑战与适用条件分析

挑战：对高盐度水的处理效率和成本不具优势；电极的长期稳定性和寿命仍需进一步验证；对进水中的悬浮物和有机物较为敏感。

适用条件：适用于处理含盐量较低（通常< 2000 mg/L）的水源，且对能耗和环境影响有较高要求的特定场景。

第三章 我国自来水企业技术创新产业化现状与国际对标分析

第一节 总体发展态势评估

据中国住房和城乡建设部相关规划纲要强调，我国水务行业近年来在技术应用层面取得了长足进步，特别是在膜技术应用规模、智慧水务概念普及等方面走在世界前列 [[30]][[31]]。然而，从技术创新的“产业化”深度和“原始创新”能力来看，与国际领先水平仍存在显著差距。总体呈现“应用规模广、核心技术弱、集成创新多、底层创新少”的特点。

第二节 Top10技术领域国内外对比分析

为直观展示我国与国际先进水平的差距，本报告特制定下表：

表3-1：近十年水务技术创新Top10成果国内外产业化应用对比分析

| 技术创新领域 | 国际领先水平（代表企业/状态） | 国内现状（代表企业/状态） | 核心差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 数字化孪生 | Xylem, Bentley Systems已进入商业化应用，形成成熟的产品与服务体系，在大型城市有标杆案例。 | 部分大型水务集团（如北控水务、首创环保）与科技公司合作试点多处于概念验证或局部试点阶段，缺乏全系统集成应用。 | 基础数据质量不高、模型校准能力不足、缺乏标准化平台与核心算法。 |
| 2. AMI & DMA | Itron, Sensus大规模部署成为常态，数据应用深化至需求侧管理、保险联动等增值服务。 | 新天科技、和达科技等智能水表产量全球领先，但应用集中于远程抄表，数据挖掘与应用深度不足。 | 通信协议标准不一、数据资产价值未被充分挖掘、商业模式单一。 |
| 3. eMBR技术 | Suez, Evoqua掌握核心膜材料与组件制造技术，并提供基于工艺优化的整体解决方案。 | 碧水源、中信环境技术MBR应用总规模全球第一，但高端PVDF膜材料仍部分依赖进口，工艺包优化能力有待提升 [[32]][[33]]。 | 膜材料自主创新能力、膜组件标准化与智能化水平、长期运行稳定性。 |
| 4. AI厂网一体化 | Veolia, Schneider Electric基于长期运营数据积累和强大算法团队，实现商业化智能调度服务。 | 处于学术研究与小范围探索阶段缺乏成功的大型商业化案例，受限于数据孤岛和管理体制分割。 | 跨部门数据融合困难、缺乏高水平的跨学科算法人才、管理体制障碍。 |
| 5. Anammox主流工艺 | Paques, Veolia已建成多个主流工艺示范或商业化项目，工艺控制技术成熟。 | 清华大学等科研机构有中试成果产业化应用基本空白，缺乏大型工程经验和稳定的菌种扩培技术。 | 核心菌种的稳定培养与维持技术、低温启动与运行的挑战、工程化经验匮乏。 |
| 6. AOPs | Trojan, Xylem (Wedeco)拥有成熟的设备产品线和丰富的工程应用经验，形成标准化解决方案。 | 部分大型水厂有应用设备（特别是高效UV灯管、臭氧发生器）核心部件仍依赖进口，精细化控制水平有待提高。 | 核心元器件制造能力、工艺设计与副产物控制的精准度。 |
| 7. UV-LED消毒 | Typhon, AquiSense在中小流量应用领域已实现商业化，技术迭代迅速，成本持续下降。 | 国内有企业从事研发生产主要集中在民用小家电领域，大功率市政级应用产品成熟度与国外有差距。 | 大功率深紫外LED芯片技术、反应器水力学设计与散热技术。 |
| 8. 污泥热水解 | Cambi, Veolia (Exelys)技术高度垄断，形成成熟的商业模式和全球市场布局。 | 国内少数项目引进国外技术自主研发技术尚处于中试或示范阶段，未形成有竞争力的国产装备。 | 高温高压设备的设计制造能力、系统能效优化与长期稳定运行。 |
| 9. 管网智能评估 | Xylem (Pure Tech), Echologics形成专业的第三方检测服务市场，技术手段多样，数据分析能力强。 | 部分企业提供类似服务技术手段相对单一，多为引进国外设备，基于数据的资产管理决策体系尚未建立。 | 高精度检测设备与传感器的自主研发、数据分析与寿命预测模型。 |
| 10. CDI技术 | Voltea在特定细分市场建立技术和商业壁垒，拥有核心专利布局。 | 国内高校与初创公司有研发产业化进程缓慢，缺乏大规模商业化应用案例。 | 电极材料性能与低成本制备技术、模块化设计与系统集成能力。 |

第三节 制约我国技术创新产业化的核心瓶颈

(一) 核心技术与关键材料“卡脖子”问题突出：如高性能反渗透膜/纳滤膜、大功率紫外灯、高精度传感器、专业水力模型软件等领域，底层技术和关键材料仍受制于人 [[34]][[35]]。

(二) 产学研用结合不紧密：科研成果向产业化转化的“死亡谷”现象依然存在。高校和科研院所的研究成果往往与市场实际需求脱节，企业则缺乏承担早期技术风险的动力和机制。

(三) 水价机制与激励政策不足：当前的水价形成机制在一定程度上难以完全覆盖采用先进技术带来的增量成本，导致水务企业进行技术创新的意愿和能力受限。对节能降碳、资源回收等环境效益的价值补偿机制尚不完善。

(四) 数据壁垒与标准化缺失：智慧水务的发展受制于数据孤岛问题。各系统、各部门之间数据不互通、标准不统一，使得构建数字化孪生、实现厂网一体化优化等系统性创新举步维艰 [[36]][[37]]。

第四章 面向未来的中国水务产业技术攻关战略方向与政策启示

基于上述分析，为推动我国从“水务大国”向“水务强国”迈进，本报告建议，应聚焦以下三个战略方向，进行系统性布局和重点攻关。

第一节 战略方向一：构建自主可控的“城市水务中枢大脑”

一、 核心攻关任务

- 研发国产化水务专业模型软件：集中力量突破水力、水质、水文等核心模型的算法瓶颈，开发自主知识产权的仿真引擎，摆脱对国外软件的依赖。

- 构建国家级“智慧水务中台”：制定统一的数据标准与接口协议，推动跨部门水务数据的汇聚与共享。打造模块化、可插拔的“数据中台”和“业务中台”，支撑上层智慧应用的快速开发与迭代。

- 攻关基于AI的协同优化控制算法：面向厂网一体化、供排一体化等复杂场景，研发具备自学习、自适应能力的智能决策算法，实现从单点智能到全局智能的跨越。

二、 与国家高层战略的关联性分析

表4-1：战略方向一与国家高层战略关联性

| 攻关任务 | 关联的国家高层战略 | 具体阐述 |
| --- | --- | --- |
| 国产化模型软件 | 国家信息技术应用创新（信创） | 将水务核心工业软件纳入国家信创体系，保障关键基础设施的本质安全。 |
| 智慧水务中台 | 数字中国、新型基础设施建设 | 水务中台是城市数字基础设施的重要组成部分，是实现“一网统管”在水务领域落地的核心载体。 |
| AI协同优化算法 | 新一代人工智能发展规划 | 推动人工智能技术在水务这一国计民生重要领域的深度应用，打造实体经济与数字经济融合的典范。 |

三、 风险与不确定性评估

风险：可能存在重复建设和资源浪费的风险，需要国家层面进行强有力的顶层设计与统筹协调；数据安全和隐私保护将面临更大挑战；对现有管理体制和组织架构的冲击较大。

对策：建议成立国家级的水务数字化转型指导委员会，制定发展路线图和技术标准体系；加强数据安全相关法律法规的建设与执行。

第二节 战略方向二：突破“水-碳”双循环的关键材料与装备

一、 核心攻关任务

- 开发高性能、低成本水处理膜材料：重点攻关抗污染、高通量、长寿命的新一代反渗透膜、纳滤膜和MBR膜材料，并实现规模化、低成本制造。

- 研制“能源工厂”型污水处理成套装备：聚焦主流Anammox、污泥热水解等前沿技术，开发集成化、模块化、智能化的成套装备，推动污水处理厂向“水质净化中心、能源生产中心、资源回收中心”转变。

- 攻关高效低耗消毒与高级氧化技术装备：重点突破大功率深紫外LED芯片的国产化，以及新型高级氧化催化剂的研发，为水质安全提供经济、绿色的技术保障。

二、 与国家高层战略的关联性分析

表4-2：战略方向二与国家高层战略关联性

| 攻关任务 | 关联的国家高层战略 | 具体阐述 |
| --- | --- | --- |
| 高性能膜材料 | 关键核心技术攻关、制造业强国 | 膜材料是水处理领域的“芯片”，实现自主可控对于保障产业链安全和提升产业竞争力至关重要。 |
| “能源工厂”装备 | 碳达峰、碳中和 | 推动水务行业实现“双碳”目标的关键技术路径，是循环经济理念在水务领域的具体实践。 |
| 高效消毒与AOPs | 健康中国、美丽中国 | 是保障饮用水安全、应对新型污染、提升水环境质量的重要技术支撑。 |

三、 风险与不确定性评估

风险：新技术、新材料的研发周期长、投入大、风险高，单一企业难以承担；市场推广初期可能面临成本较高、用户接受度不足的问题。

对策：建议设立国家级的水务技术创新重大专项基金，采用“揭榜挂帅”等形式支持关键技术攻关；通过首台（套）政策、绿色金融等手段，为新技术的示范应用和市场推广提供支持。

第三节 战略方向三：建立基于全生命周期的资产管理与韧性提升体系

一、 核心攻关任务

- 研发精准、高效的管网健康诊断设备：开发适用于不同管径、不同材质管道的智能检测机器人、高精度传感器和无损检测设备，建立管道健康状况的“CT扫描”能力。

- 构建基于数据驱动的资产管理决策平台：融合检测数据、运行数据和环境数据，建立科学的管道老化预测模型和风险评估模型，为维修、更换和改造决策提供量化依据，实现从“计划性维修”向“预测性维护”的转变。

- 发展绿色低碳的非开挖修复材料与工艺：研发高性能、长寿命、环境友好的新型修复材料，并优化施工工艺，降低修复成本和对社会环境的影响。

二、 与国家高层战略的关联性分析

表4-3：战略方向三与国家高层战略关联性

| 攻关任务 | 关联的国家高层战略 | 具体阐述 |
| --- | --- | --- |
| 管网诊断设备 | 高端装备制造业发展规划 | 提升我国在精密仪器和智能装备领域的制造水平，填补国内空白。 |
| 资产管理平台 | 提升城市治理能力现代化 | 是实现城市基础设施精细化、科学化管理的重要工具，有助于优化公共财政支出效率。 |
| 非开挖修复 | 建设海绵城市、提升城市韧性 | 有效应对城市内涝、保障供水安全、提升基础设施应对极端气候事件能力的重要手段。 |

三、 风险与不确定性评估

风险：全生命周期资产管理理念的推行，需要水务企业进行深刻的管理变革，可能面临组织惯性的阻力；相关标准和规范体系尚不健全，可能导致技术应用的无序发展。

对策：建议住房和城乡建设部牵头，组织编制城市水务基础设施资产管理的技术导则和标准体系；鼓励开展资产管理绩效评估试点，将管网健康状况和资产管理水平纳入对水务企业的考核指标。

第五章 结论与展望

在过去的十年（2016-2025年），国际水务产业的技术创新呈现出以数字化和低碳化为核心驱动的系统性变革。以数字化孪生、人工智能优化调度为代表的智慧化技术，正在重塑水务系统的运营管理模式；而以增强型MBR、主流Anammox为代表的资源化技术，则预示着污水处理厂向“城市能源资源工厂”转型的未来。

我国水务产业虽在部分技术的应用规模上取得了举世瞩目的成就，但在核心技术、关键材料和底层创新能力方面与国际领先水平的差距依然存在。这既是挑战，更是机遇。展望未来，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，将水务产业的技术创新深度融入“数字中国”、“双碳”战略和“新型基础设施建设”等国家顶层规划，是我国实现从“水务大国”向“水务强国”跨越的必由之路。

我们建议，政策制定者和产业界应协同发力，以前所未有的决心和力度，聚焦“智慧中枢”、“关键材料装备”、“资产管理韧性”三大战略方向，通过系统性的科技攻关、体制机制创新和政策引导，构建自主可控、绿色低碳、安全韧性的现代化水务产业体系，为实现中华民族永续发展的水安全保障奠定坚实基础。

文献来源

[90,92]. Fate of COVID-19 Occurrences in Wastewater Systems: Emerging Detection and Treatment Technologies—A Review

[131]. Innovation at Work

[369,375]. Machine learning-driven benchmarking of China's wastewater treatment plant electricity consumption

[370,372,373]. China statistical yearbook

以下来源未被直接引用

Membrane bioreactors: Two decades of research and implementation

The status of membrane bioreactor technology.

L’International Water Association (IWA), l’association des professionnels de l’eau et de l’assainissement

其他来源

[1,3,411,415,417]. 全球水务公司40强榜单

[2,4,412,416,418]. GWI全球水务公司排行榜

[5,22,299]. H1 2020 Results Presentation

[6]. Global '17 Cleantech 100: A Barometer of the Changing Face of Global Cleantech Innovation

[7,70,73,79,298]. 过去十年全球水业最佳突破技术

[8]. ENR TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS

[9,12,17]. 물산업 육성 및 활성화를 위한 정책과제

[10,13,18]. 全球水务公司排名

[11,14,19]. 청정지하저수지 개발기술 기획연구보고서

[15]. FATALNE WIEŚCI Z BANGLADESZU – KRYZYS KLIMATYCZNY ZNACZĄCO ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

[16]. 碧水源跻身“全球水务50强” 践行科技创新赋能

[20]. IHS Markit

[21,393]. The World Bank has launched two Water Innovation Platforms to address the technology gap in the sector and bring innovations to the water supply and sanitation services.

[23]. Arroyo 2019 WATER, BUSINESS, AND THE BUSINESS OF WATER

[24]. Smart and Integrated Water Infrastructure Technologies

[25]. Water and Environment Sector Performance Report 2020

[26]. 2024 Annual Report to the PURC Executive Committee

[27,28,29,30,126,127]. Economics of Water Savings under the Jordan Water Innovation Technologies Project

[31,426]. 现阶段智慧水务的发展瓶颈_应用_管理_信息

[32,36]. 我国智慧水务行业发展现状分析

[33,34,427]. 智能算法识别，帮助新零售业务智能升级

[35]. 我国智慧水务发展的核心驱动力及行业现状分析

[37]. 2025年中国智慧水务（供水领域）行业研究报告 Research Report of China Smart Water Industry in 2025

[38,40]. 华北制药华维健康纳滤甘泉，一瓶水装着百姓健康！

[39,49]. 讨论我国自来水厂给排水工艺技术的应用现状及发展趋势

[41]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）

[42,47]. 膜技术及其水处理应用

[43]. Market Research on Waste2Resources in China

[44,58,61]. 水处理膜技术是热点

[45]. 中国90%的城镇自来水厂仍使用百年前工艺

[46]. 中国市政上下水的挑战与未来

[48,57]. 我国膜产业发展现状、机遇与挑战

[50,53,422,424]. 千亿净水市场，方太为何迟到8年？

[51,54,56,62,423,425]. 中国水处理行业可持续发展战略研究报告（膜工业卷）

[52,60,63]. 水处理膜技术发展现状

[55]. 中国水务行业在‘十二五’期间的发展与挑战

[59]. 颠覆性技术快报

[64,68,76,184,185,186,191,304,305,307,397]. GWI WaterData: The most comprehensive and intuitive market intelligence platform for the global water sector

[65,77]. GWI国际环保平台

[66,69,302]. GWI (Global Water Intelligence) Magazine Subscription

[67,75]. WATER TECHNOLOGY FUTURES: A GLOBAL BLUEPRINT FOR INNOVATION

[71]. 重庆市长江流域总磷污染控制方案

[72]. 上交同意金科环境首次公开发行股票注册 上市指日可待

[74,419]. 碳中和之水务行业发展研究报告_水资源

[78]. Another prize for breakthrough AGS technology developed by TU Delft researchers

[80,83]. Membrane Bioreactors: Past, Present and Future?

[81,88,386,406]. Membrane Bioreactors and the Global Water Revolution

[82,89,407]. Market Definition

[84,86]. Wastewater Treatment by using Membrane Bioreactor (MBR): State of the Technology and the Industrial Challenges

[85,93]. BIORREACTORES DE MEMBRANA (MBR) EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES, COMO ALTERNATIVA TECNOLÓGICA AL TRATAMIENTO CONVENCIONAL

[87]. The MBR Book: Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Wastewater Treatment

[91]. THÈSE En vue de l'obtention du DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par l'Université Toulouse 3 - Paul Sabatier

[94]. 智慧水务云平台

[95,97]. 行业主要上市公司：北控水务集团(00371.HK)、中国水务(00855.HK)、首创环保(600008.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、绿城水务(601368.SH)、创业环保(600874.SH)等

[96,98]. 图解水务上市企业：北控、首创和碧水源

[99]. 2018年三大上市水务企业水务总规模

[100,114]. 北京碧水源科技股份有限公司2025年跟踪评级报告

[101,106]. 从884亿年度成绩单看北控水务战略布局

[102,104,107]. 2025年水处理设备综合实力TOP5

[103,118]. 中国证券报

[105,117]. 膜技术+水务运营投资

[108]. 经典案例回顾--北控水务安庆大观污水处理厂 LEVAPOR生物膜技术

[109,119]. 技术成熟度：产业化技术

[110,112]. 北控水务（中国）投资有限公司 2022 年度 1+X 证书制度试点工作计划（河南省）

[111]. 东兴晨报

[113,170,174,180]. 中建政研智库出品：十大领域市场洞察报告

[115,196]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（五）

[116]. 稀缺民营水务运营平台，技术积淀打造水环境治理标杆

[120,121,122]. WATER INNOVATIONS REPORT

[123]. Acqua come asset strategico: valutazione economica, sostenibilità e opportunità di investimento nei mercati globali

[124]. INNOVATION GOES MAINSTREAM FISCAL YEAR 2017 AND FINAL PROGRAM REPORT

[125]. 世界银行营商环境评估：方法·规则·案例

[128,130,291]. 可持续水资源管理的创新商业模式研究

[129]. 水务项目商业模式分析报告

[132,139,152]. LE PROJET DE RAPPROCHEMENT SUEZ-VEOLIA : QUELS CHAMPIONS INDUSTRIELS POUR LES TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES ?

[133,136]. Innovation in water-related technologies

[134]. Suez Buys Ge Water

[[135,150,154]. IA Special Water ](https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/06/IA Special Water NL.pdf)

[137]. Veolia completes the combination with Suez

[138]. SUEZ Water Technologies & Solutions is now part of Veolia

[140]. CASE STUDY: VEOLIAA more measured world of water

[141,410]. Form 20-F

[142,143,144,145,146,155,156,157,158,159]. Veolia Water North America Case Study

[147,148,149,160,161,162]. Reviving the old demons of water privatisation? Veolia and Suez in India

[151]. 苏伊士获得其首个工业客户海水淡化项目

[153]. Monopoly power versus public service

[163,164,165,167,168,169]. 关于填报中国城镇供水排水协会2024年度城镇水务统计年鉴（供水）统计数据的通知

[166]. 中华人民共和国住房和城乡建设部

[171,173]. 智慧水务的数据中台建设

[172,182]. 2024 中国城市更新多元场景研究洞察报告

[175,176]. 2025至2030年中国城市排水系统行业发展潜力分析及投资方向研究报告

[177]. 中国水务

[178]. 中国水务关键统计数据

[179]. 中国水务 (00855) 收入构成

[181]. 智慧水利行业综述及数据来源说明

[183,190]. Global Water Intelligence 年度水价调查

[187,188]. 2015-2024全球TOP20海水淡化与水再利用项目开发商排名

[189]. GWI Announces Winners of the 2024 Global Water Awards

[192]. 2024年全球市场智慧水务总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告

[193,198]. 2024-2030年全球与中国水务行业市场竞争态势及发展策略研究报告

[194]. 2024年全球及中国水务物联网平台行业头部企业市场占有率及排名调研报告

[195]. 技术经济效益分析

[197]. 水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（七）

[199]. 全球与中国水务市场运行现状及前景动态预测报告

[200]. IHS Markit now a part of S&P Global

[201]. ***Completed*** Content Change Notification - IHS Markit to S&P Global

[202]. S&P Global to buy IHS Markit for $44bn

[203,205,396]. TRUCKEE MEADOWS WATER AUTHORITY Board of Directors AGENDA

[204]. Market Sizing Methods for Urban Tech Bets

[206]. Blue Revolution – global water primer

[207]. What is so special about smart water?

[208,214,216,223,225,347]. 污水资源化政策出台，明确‘十四五’目标

[209,211,218]. 《关于推进污水资源化利用的指导意见》点评：污水资源化政策出台 目标值符合预期

[210,217,226,353]. 膜装备及应用专家，资源化产品化数字化重塑成长

[212,237,240,349,356,420]. 国家层面及地方层面膜产业政策解读

[213,219,224,227]. 污水资源化或将成为水务板块上涨的催化剂——水务行业提质系列报告之四

[215,239]. 十四五污水处理规划发布,千亿资源化市场空间加速释放

[220]. 邀您看报告：水务行业提质系列报告之四：污水资源化或将成为水务板块上涨的催化剂

[221]. 膜技术

[222,229,238,241,421]. 膜产业发展目标、污水处理、水资源再利用、节水型社会

[228,352,355]. 污水资源化政策出台，明确“十四五”目标

[230,232,235,242]. 膜技术发展前景广阔

[231,234]. 膜技术应用于污水资源化领域不仅技术先进 而且经济可行

[233,236]. “十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案

[243,246]. Adaptive Energy-Efficient Routing Protocol for Underwater Wireless Sensor Networks Using Digital Twin Synchronization

[244,247,258]. Digital Twin in Water Distribution Networks

[245]. Digital Twin-Based Integrated Monitoring System: Korean Application Cases

[248,254,255,257,399,400,401]. Vom digitalen Zwilling zur Entscheidungsfindung

[249,402]. Digital Twins - A new paradigm for water supply and distribution networks

[250,256,259,398]. Digital Twin Water Distribution Market Report 2025

[251]. Xylem’s Water Network Optimization Solution

[252]. How the City of Valencia has improved the operational efficiency of their water supply network through the implementation of a Digital Twin

[253]. Case Studies | Xylem Singapore

[260]. Travel of Clayton Rumsey, Ph.D., Analytical Chemist, to AWWA ACE 2025

[261]. A Digital Twin Architecture and System for Integrated Control Monitoring

[262]. 碧水源 抢占水处理膜技术制高点

[263,264,267,268,409]. 《国家绿色低碳先进技术成果目录》技术清单说明

[265,269]. 水污染治理先进技术汇编

[266,408]. 膜生物反应器污水处理技术

[270,273]. 2024中国新型储能行业发展白皮书

[271]. 2024 中国新型储能行业发展白皮书 机遇与挑战

[272]. 经济效果评价内容、投资回收期分析

[274,278,281]. 国内工商业储能市场研究报告

[275,277,280]. 寒武纪：五年研发投入50亿，能否成为国产AI芯片领军者？

[276]. Reduction of Cost and Environmental Impact in the Treatment of Textile Wastewater Using a Combined MBBR-MBR System

[279]. 内部收益率（IRR）

[282,293,391]. 《联合国世界水发展报告》

[283,295,392]. 联合国世界水发展报告

[284]. The United Nations world water development report 2017: Wastewater: the untapped resource

[285,288]. L'innovation dans les technologies liées à l'eau

[286]. The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World

[287,289]. Technology as a Force for Good, 2024 Report

[290]. Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß § 56a der Geschäftsordnung

[292,297]. A 10 YEAR STORY THE WATER FOR LIFE DECADE 2005-2015 AND BEYOND

[294]. UNESCO. Launch of united nations world water development report

[296]. Activity and Achievement Report

[300]. Data Shows Third Year of Continued Growth in Desalination and Increased Adoption of Water Reuse

[301]. GWI 海水淡化

[303]. roi投资回报率，投资回报率roi

[306]. Leading Through Innovation. Unlocking Clean Water Boundaries

[308,317,321,342,403,404]. METERING INTERNATIONAL

[309,316,405]. Thematic Investing Global Water primer: California dreamin' (of water)

[310,311,312,322,323,343,344]. Smart Water Metering Technology Review

[313,318,319]. Municipal Control Point (MCP) for Water Management: A Transformative Approach to Water Resource Management

[314]. Smart water systems

[315]. Smart Metering for Water Utilities

[320,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,345,413,414]. AWT: ADVANCED OXIDATION PROCESS

[340,341,394]. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON "Recent Trends in Science, Engineering & Technology" ICRTSET-2025 (28TH–29TH March, 2025)

[346]. 政策加速污水资源化千亿需求释放

[348]. 发改委明确“十四五”目标，这一细分市场规模已达千亿级别

[350]. 重磅文件明确多个新目标！水处理膜材料产业化进程加速！

[351]. 科思顿工程行业月度观察（2021.06）

[354]. 碧水源（300070.SZ）回归初心，膜法水处理龙头王者归来

[357]. 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》印发

[358,361,395]. Press release - International Water Association (IWA)

[359]. International Water Association (IWA)

[360]. 国际水协会

[362]. Evaluating Impacts of Innovation

[363]. DVGW-TECHNOLOGIEZENTRUM WASSER Jahresbericht 2016

[364]. Estrategia Tecnológica del Agua para el periodo 2020-2022

[365]. 数字水务：行业领袖勾勒转型之路

[366,367]. Toronto Report: Conclusions, key messages and outcomes World Water Congress & Exhibition 2024

[368]. Thank you. Payment completed.

[371]. 量化管理 提升企业数字化成熟度

[374]. 量化管理，提升企业数字化成熟度

[376,388]. Impax Environmental Markets

[377]. Gradiant’s Treatment Tech Draws Water-Stressed Industrials

[378]. Veolia Nachhaltigkeitsbericht 2024

[379]. CaptuRO™: Der Game-Changer mit bis zu 98% Wasserrückgewinnung

[380]. 2013 Annual and Sustainability Report

[381,383,389]. Xylem: Using every drop of water

[382]. Sustainability at Xylem

[384,387]. 2022年年度报告摘要

[385,390]. 膜生物反应器：水和污水处理的原理与应用

以下来源未被直接引用

全球水务行业发展现状及未来趋势

El Sistema Acuífero Guarani: Regulación y Explotación del Agua Potable en los Tratados Internacionales de Libre Comercio y el papel de las Empresas Multinacionales, 2007.

秩序与颠覆：水业功勋人物、年度企业颁奖当前位置：首页 > 新闻动态 > 新闻动态 > 正文

中国水业十大企业

BAIRD'S PERSPECTIVES ON THE GLOBAL WATER SECTOR

水业战略论坛会后感

全球十大水利公司！榜首日赚10亿，中国1亿人喝水被卡脖子

2021智慧水务行业深度报告：千亿市场!战略性看好智慧水务行业(20页).pdf

让一部分建筑人先看到未来

POST SHOW REPORT 2025

50 Breakthroughs: Critical Scientific and Technological Advances Needed for Sustainable Global Development

Innovationen bei wasserbezogenen Technologien

GWI全球水务公司排行榜又发布了

INDUSTRIAL WATER REUSE: LESSONS LEARNED AND NEW TECHNOLOGIES

GWI

GWI：2020年游戏报告

Smart water for a healthy economy

GWI：2022年消费者趋势报告

Membrane bioreactor and ultrafiltration for water reuse: a pilot scale study on urban wastewater treatment

北京碧水源科技股份有限公司2023年度第七期超短期融资券（科创票据）募集说明书

Singapore Small & Mid Cap Picks 2017

Advances in Membrane Technologies for Water Treatment: Materials, Processes and Applications

Betrachtung einer Kombination aus Rieselstrom-Bioreaktor-Verfahren und Membranfiltration zur weitergehenden Abwasserbehandlung

Membrane bioreactor

膜生物反应器 水和污水处理的原理与应用（原著第2版）

Membrane Bioreactors (MBRs): A Deep Dive on Water and Wastewater Treatment

Novel biomimetic membrane technologies for the application in water treatment and energy production

Technologies for treatment of salinity/TDS and water recovery

北排混合所有制改革改制惊动水务市场

水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）：（十二）

水务应用

北控水务集团企业指标及投资项目数据-中投顾问投资大数据

A GLOBAL WATER BENCHMARKING STUDY FOR KENYA

Hydropower : Unveiling the Socioeconomic Benefits - Technical Report

Economische betekenis van waterzuiveringstechnologie Eindrapportage

Scaling Water Reuse: A Tipping Point for Municipal and Industrial Use

SteelCentral NPM

Les Biotechnologies Environnementales

关于填报中国城镇供水排水协会2023年度城镇水务统计年鉴（供水）统计数据的通知

技术、经济效益分析

水务行业及水务公司分析研究报告（2024年）

2024年全球市场水文软件总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告

2024年全球市场市政水处理总体规模、主要企业、主要地区、产品和应用细分研究报告

2024年水能市场报告-规模、重点企业排名与发展策略分析

Case M.10108 - S&P GLOBAL/ IHS MARKIT

An Outline of the Global Smart Water Metering Market

TECHNOLOGY WATCH REPORT Exploring the market dimensions

The Global Smart Water Metering Market Size

BIAT - Innovation and High Technology Lab

Smart Water Meter Intelligence Service

Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis

污水处理反渗透RO膜技术指标

城市污水处理技术及工程实例

津膜科技 未来两年景气度有望上升，内生外延增长均可期待

《水污染防治行动计划》（即水十条）的编制进入关键阶段

Operational Digital Twins for Water Resource Recovery Facilities – Rationale, Components and Case Studies

Digital Twin Readiness Guide: Applying SWAN's Digital Twin Architecture to the water industry

Smart Water-Energy Management Using Digital Twin in Water Distribution Systems

SWAN Digital Twin Work Group Highlights

ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS 23. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 23rd NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE 16th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE

Digital Twin Applications in the Water Sector: A Review

DiTEC: Digital Twin for Evolutionary Changes in Water Distribution Networks

Making Waves in 2023: 5 Xylem customers revolutionizing water access, affordability, and resilience

大型膜生物反应器在中国工业废水处理中的应用——技术经济特征、驱动力和展望

内部收益率

膜反应器（MBR）在工业废水处理中的应用进展

内部收益率IRR

中水回用装置

内部收益率-IRR

irr内部收益率

Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: Agua y Cambio Climático

Innovationen in der Wasserwirtschaft: Patent-, Publikations-, Außenhandelsanalyse zur technologischen Leistungsfähigkeit der deutschen Wasserwirtschaft. (Innovations-)Ökonomische Betrachtungen von Wasserverschmutzung und Wasserknappheit

The United Nations World Water Development Report 2014

Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024: L'acqua per la prosperità e la pace

Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2016: Agua y Empleo

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2016: L'EAU ET L'EMPLOI

GWI Privacy Policy

[Alternative Water Treatments ](https://www.gsa.gov/system/files/18-Alternative Water Treatments for Cooling Towers.pdf)

Water Flow Meter Replacement

The business case for improving water resilience

Wireless Sensor Networks for Data Centers

科思顿工程行业月度观察（2022.09）

中国深入推进污水资源化利用 膜法再生水技术或迎千亿市场

2021-12-27_工程行业政策年度大盘点

2007年我国污水处理行业的发展与膜技术的应用

污水处理行业报告报告|中国污水处理行业“十四五”规划及2035年远景目标报告2022～2028年

三达膜环境技术股份有限公司2021年年度报告

金科环境(688466.SH) 问渠那得清如许，膜法强企乘风来

环保工程及服务“十四五”污水规划发布，需求加速释放

Annual Report 2023-24

IWA Annual Report | inspiring change

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE BOMBEAMENTO – ESTUDO DE CASO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PRIMAVERA DO LESTE – (MT)

Leitfaden Benchmarking in der Wasserwirtschaft

Leading the future of water with you

EXPECT STORIES FROM THE AVK WORLD

International Water Association