AI算法能否提升现有电子学读出时幅修正方法——权威调研报告 报告撰写机构：国家级高能物理探测技术智库(模拟)

撰写日期：2026年1月

### 一、引言

#### (一)研究背景

据CERN   ATLAS实验组报告指出，在高能物理探测器中，时间抖动 (time jitter) 与非线性响应 	(nonlinear  response) 已成为制约精密定时测量的主要瓶颈之一。传统电子学读出系统普遍采 用恒比定时 (Constant    Fraction     Discriminator,CFD)  或领先边定时 (Leading   Edge

Discriminator,LED)       方法进行时幅修正 (time       walk/slewing        correction), 即补偿由于信号 幅度差异导致的到达时间漂移。然而，这些经典方法在高计数率、多脉冲堆积及低信噪比场景  下，性能受限。

近年来，深度学习尤其是**卷积神经网络 (Convolutional     Neural     Network,CNN)  与注意力机 制 (Attention   Mechanism)**的引入，为端到端信号处理提供了新范式。本报告旨在系统评估 AI算法在提升现有时幅修正方法方面的潜在能力。

#### (二)研究范围与方法

本报告聚焦2018-2025年间高能物理、 TOF-PET 及闪烁体探测器领域相关文献，主要引用来源 包括arXiv预印本、IEEE 核科学汇刊、EJNMMI  Physics及CERN 内部技术报告。评估维度涵盖时 间分辨率改善幅度、鲁棒性、计算复杂度及硬件可实现性。

### 二、传统时幅修正方法回顾

#### (一)主流经典算法分类

1. 领先边定时 (LED)

简单实现，但时间游走效应严重，通常导致数十至上百皮秒的系统偏差。

2. 恒比定时 (CFD)

通过分数阈值交叉补偿幅度依赖，据IEEE文献，通常可将时间游走控制在20-50 ps 范围 内。

3. 多阈值拟合与后处理

采用多个阈值采样上升沿，结合多项式或查找表修正，适用于SiPM 读出。

##### (二)传统方法的固有局限

传统方法本质上依赖信号形状的先验假设，在脉冲堆积、基线漂移及SiPM 串扰场景下，修正精度 显著下降。

### 三、AI驱动的时幅修正方法进展

##### (一)代表性AI方案分类

1. 基于波形的端到端深度学习

直接输入数字化波形，输出修正后到达时间。

##### 2.UNet  类架构

采用编码-解码结构，擅长捕捉局部与全局时序特征。

#### 3. 残差网络与注意力机制融合

通过残差连接与多头注意力，提升对幅度变化的鲁棒性。

##### (二)典型文献性能对比表

表1: AI算法与传统CFD 方法在不同探测器平台上的时间分辨率对比(单位： ps   RMS,数据来源 于公开文献，2020-2025)

探测器类型

快速闪烁体+ SiPM

传统CFD 性能

45-60

AI方法类型

UNet-based

AI 改 善 幅度

8-23%

最终CTR/CTR 改善

35-52

参考文献来源

arXiv:2312.05883 (2023)

| BGO+SiPM (TOF-PET) | 120-180 | CNN(波形直接输 入 ) | ~20% | 95-145 | EJNMMI Physics (2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料闪烁体+ SiPM | 80-110 | ResNet+STFT | 15-25% | 65-90 | Nuclear lnstruments (2024) |
| 电磁量能器晶体 | 150-250 | Modified Autoencoder | 10-18% | 130-210 | arXiv:2504.17272 (2025) |

Diamond TOF探   30-50 测器

WAVE(全波形ML)    ~15%     25-42                     arXiv:1811.05875 &

follow-up

说明：改善幅度为相对值，实际绝对值受探测器本征时间分辨率、采样率及统计量影响较大。

#### (三)典型AI算法流程示意图(概念化描述)

1. 输入：高速ADC 采样波形(通常1-10 GS/s)

2. 预处理：归一化/基线扣除/短时傅里叶变换 (STFT, 可 选 )

3. 特征提取：多层CNN/ResNet   残差块+注意力模块

4. 输出头：回归型(直接预测△t修正量)或分类型(时间桶概率)

5.  损失函数：通常采用Huber   Loss或带物理约束的复合损失

### 四、AI方法的潜在优势与实证证据

据arXiv:2312.05883    研究，在快采样读出通道中，UNet 架构将定时精度改善8%-23%,在某些 通道甚至优于传统CFD 约20 ps。

另一项针对BGO 闪烁体的TOF-PET 研究显示，CNN 直接从上升沿学习特征，可在一定程度上缓 解LED 固有的严重时间游走问题。

然而，也需注意到其潜在局限：

·大多数改善幅度在**10-25%**区间，距离“革命性”突破尚有距离；

· 训练高度依赖高质量标注数据集(需精密参考定时器),数据获取与标注成本极高；

·模型对训练分布外 (Out-of-Distribution) 信号敏感，可能出现灾难性性能退化。

五、AI方法的主要挑战与适用条件分析

(一)计算复杂度与实时性约束

深度模型推理延迟通常在数十至数百微秒 (GPU),FPGA     部署后可降至纳秒级，但资源消耗巨

大。据hls4ml相关研究，复杂CNN 在FPGA 上的LUT 占用率可达60-90%。

#### (二)数据依赖与泛化能力

Al方案的性能高度依赖训练数据的多样性与代表性。早期研究多基于蒙特卡罗模拟，真实束流验 证样本偏少。

#### (三)硬件部署与功耗壁垒

当前最先进的端到端AI定时方案尚未在大型实验(如HL-LHC)  的前端电子学中实现规模化部 署，主要受限于功耗、散热及辐射耐受性。

### 六、结论与战略前瞻

综合现有证据，在某种程度上，**AI算法(尤其是UNet 、ResNet  及注意力增强架构)**确实能 够提升现有电子学读出时幅修正方法的性能上限，通常而言可带来10%-25%的定时精度改善， 并在某些特定探测器类型上实现更为显著的增益。

然而，考虑到数据获取难度、计算资源需求、实时性约束及泛化风险等综合因素，目前AI方法尚 难以完全取代经典CFD 等工程成熟方案，而更适宜作为后处理增强或混合修正策略存在。

从更高战略格局看，该方向与智能化探测系统、下一代对撞机实验装置 (HL-LHC、FCC)、 精准 医疗(极致TOF-PET)  以及6G 通信中超高精度时间同步等领域高度契合。建议国家自然科学基  金委及相关重点实验室持续关注以下路径：

·物理信息嵌入的轻量级神经网络设计

·模拟+少量真实数据混合训练范式

·辐射硬化AI加速芯片联合研发

AI在时幅修正领域的潜力似乎正在逐步显现，但其真正从实验室走向大型科学装置的系统性工程 化应用，仍有待进一步观察与长期验证。

Key Citations:

·Using deep neural networks to improve the precision of fast-sampled particle timing detectors,arXiv:2312.05883(2023)

·Improving timing resolution of BGO for TOF-PET:a comparative analysis with and without deep learning,EJNMMI Physics (2025)

·Enhancing Coincidence Time Resolution of PET detectors using short-time Fourier transform and residual neural network,Nuclear Instruments and Methods(2024)

·Machine learning methods for pulse arrival time and amplitude reconstruction, arXiv:2504.17272(2025)

·WAVE:Machine  Learning  for  Full-Waveform  Time-Of-Flight  Detectors, arXiv:1811.05875(2018)&follow-up    works

·ATLAS Experiment at CERN-Machine Learning applications overview (ongoing updates to 2025)

·Living Review of Machine Learning for Particle Physics(HEPML-LivingReview,GitHub, continuously updated to 2025)