# AI算法在电子学读出时幅修正方法中的应用调研报 告

## 1.背景介绍：现有电子学读出时幅修正方法及其局限

在核电子学、粒子探测器(如闪烁体、 SiPM 、HPGe 、MRPC)       和TOF-PET    (飞行时间正电子发 射断层扫描)系统中，时幅修正 (time walk correction,或称时间走动修正)是提高定时分辨率 的关键技术。传统方法主要包括：

| · 领先边沿鉴别 ( Leading | Edge Discrimination,LED): 简单，但对信号幅度敏感，导致低 |
| --- | --- |
| 幅度信号定时延迟 (time | walk效应)。 |

· 常量分数鉴别 (Constant  Fraction  Discrimination,CFD): 通过归一化波形并施加固定分 数阈值，减轻幅度依赖，但对噪声和波形变异敏感，且丢弃部分信息。

·双阈值时间走动修正 (Time     Walk     Correction,TWC):  使用第二个阈值测量上升时间进行 校正，效果更好但仍有限。

· 模拟优化或多项式拟合：依赖硬件调优，复杂且难以泛化。

这些方法在实际应用中定时分辨率通常在100-300 ps   (闪烁体)或几ns(HPGe)        级别，但受噪 声、波形变异、幅度波动影响，难以进一步优化，尤其在高计数率或复杂环境中。

## 2.AI算法的应用与提升效果

近年来(2020-2025年),多项研究表明， AI算法(特别是机器学习和深度学习)能显著提升时 幅修正性能。主要通过直接从数字化波形中学习复杂模式，预测粒子到达时间或优化定时参数， 取代或补充传统方法。常见AI模型包括：

· 卷积神经网络 (CNN):   擅长提取波形局部特征。

·U-Net 或多层感知器 (MLP):   处理整个时间序列。

· 自组织映射 (SOM)   神经网络：聚类波形形状进行参数优化。

关键研究案例及量化提升：

户 □ 十            lnnor       左  TT  穴     .

·IUr-rCI      中DUU丽 1 上  修止 (∠U∠D年听九).

传统LED:157  ps  FWHM  CTR  (符合定时分辨率)。

TWC  (双阈值):129 ps  (提升18%)。

CNN-based  方法：115 ps  (提升26%),并更好抑制时间分布尾部，提高整体稳定性。对于 长晶体(20 mm),CNN    与TWC 相当(~239 ps),    但在短晶体中优势明显。

· 粒子定时探测器(如金刚石传感器) time walk修正(2023年研究):

传统CFD:71.6     ps定时精度。

U-Net 深度网络：58.4 ps  (提升18-23%),MLP 也有效。即使在低采样率 (LHC-like  条件) 下，提升15%。网络直接利用所有波形样本，优于CFD 的固定阈值。

·高纯锗 (HPGe)   探测器定时优化(2020年研究):

使用SOM 机器学习聚类波形上升沿形状，优化定时参数。

达到4.3 ns(511    keV峰区)和6 .5 ns  (全谱)分辨率，无需脉冲剔除。性能匹配最佳模拟方 法(~4 ns),   但避免了模拟调优的复杂性，更易泛化。

· 其他应用：

MRPC  探测器中使用深度学习改善定时分辨率； SiPM 模块化探测器无标签深度学习定时分

析 ；CFD 与机器学习直接比较显示AI在噪声抑制和精度上更优。

总体优势：

· 更高精度：提升10-30%,尤其在幅度变异大或噪声环境中。

· 鲁棒性强：学习非线性模式，处理复杂波形变异。

· 数字化友好：适用于现代数字化读出系统，可离线或实时实现。

· 无需复杂硬件：减少模拟调优，降低系统复杂度。

局限：需要训练数据(模拟或实验标定),计算资源较高(但FPGA/ 边缘计算可缓解)。

## 3.结论与建议

结论：AI算法(尤其是深度学习)能够显著提升现有电子学读出时幅修正方法，在TOF-PET、  粒 子物理探测器等领域已证明可将定时分辨率提高10-30%,优于传统CFD/LED/TWC。   技术已成  熟，可从实验室向实际系统过渡。

建议：

·在现有读出系统中集成CNN/UNet 模型，从数字化波形直接提取定时。

·优先应用于TOF-PET 或高精度定时场景，结合参考探测器(如MCP)  训练。

·未来可探索实时AI  ( 如FPGA加速),进一步取代传统模拟电路。

调研基于2020-2026年最新论文，若需特定系统实验验证，可进一步深入。