# 优化GCS算法中安全凸集自动化生成方法的综合分析

·核心可行性评估：结合PRM 算法生成静态连通图，再利用凸算法自动构造凸集供给GCS 算法 的思路通常是可行的，尤其在静态环境中，但需条件性优化以应对计算复杂度和采样偏差。

根据研究表明，这种耦合可提升GCS 的自动化程度和规划效率，但可能在动态或高维场景中 面临挑战。

· 主要优势与局限：该思路的优势在于概率完备性和凸优化的结合，能生成高质量凸集；局限 包括采样不均导致的覆盖不足，以及潜在的计算开销。证据显示，在复杂环境中，它往往优 于纯采样方法，但需权衡环境适应性。

·实施建议：建议采用改进PRM 变 体 ( 如PRM*)  结合IRIS凸集膨胀算法，先采样自由空间， 再膨胀为凸集；针对局限，可引入自适应采样以提升鲁棒性。

·替代方法：除PRM 外，可考虑IRIS-based 方法、时空GCS 扩展或机器学习辅助生成，这些 方法在动态环境中更具潜力，但计算门槛较高。

·整体优化方向：GCS算法可通过GPU加速、启发式搜索(如A*变体)进一步优化，以处理高 维问题和动态障碍。

GCS 算法的核心机制

GCS(Graphs    of    Convex     Sets)  算法是一种混合整数凸优化框架，用于机器人路径规划中求解 最短路径问题。它将配置空间近似为凸集的并集，这些凸集代表自由空间的安全区域。通过构建 图结构(顶点为凸集，边为相交关系),GCS 将连续路径优化转化为离散图搜索与凸优化的结

合。然而，当前凸集生成多依赖人工或半自动方法，如IRIS区域膨胀，导致自动化程度有限，在 复杂环境中扩展性差。

PRM+ 凸算法耦合的可行路径

研究表明，将PRM 的随机采样与凸算法(如凸包或区域生长)结合，能自动生成凸集供给GCS.

具体实施可分阶段：先用PRM 构建路图采样自由点，再通过凸优化膨胀为凸集。该路径在静态环 境中高效，但需注意窄通道覆盖问题。

其他自动化生成策略

替代方案包括栅格分解、势场函数和机器学习方法，如使用神经网络预测凸集边界。这些方法可 补充PRM的局限，尤其在动态环境中提供更灵活的适应性，但需评估计算成本。

决策支持

总体而言，PRM+凸算法是前景性思路，适用于高维静态规划；对于动态场景，建议探索混合方 法。优先考虑环境复杂度和计算资源，以确保安全与效率平衡。

优化GCS算法中安全凸集自动化生成方法的综合分析报告

#### 一、引言

GCS(Graphs  of  Convex  Sets) 算法作为机器人路径规划的核心框架，通过凸集图结构实现高 效的最短路径求解，已广泛应用于机器人导航、动态控制等领域。然而，其安全凸集生成依赖人 工手动播种或离线工具，导致自动化程度有限，限制了在复杂动态环境中的应用。本报告聚焦于 自动化生成安全凸集的方法优化，针对核心问题进行系统分析：一是结合PRM(Probabilistic

Roadmap)  算法生成静态连通图，再利用凸算法自动构造凸集的可行性及实施路径；二是探讨其 他自动化方法及GCS 算法的整体优化方向。报告基于现有研究数据和算法原理，提供全面评估与 洞察，支持决策优化。

#### 二、GCS 算法原理及其凸集生成瓶颈

( 一) GCS 算法基本机制

GCS 算法将配置空间 (configuration space) 内近似为有限凸集 (convex sets) 的并集，这些 凸集代表自由空间 (free   space) 的安全区域。根据文献，GCS构建一个图结构，其中顶点对应 凸集，边连接相交凸集，从而将连续路径优化转化为混合整数凸规划 (Mixed-Integer  Convex  Program,MICP) 。 该机制融合计算几何 (computational     geometry) 和凸优化，利用凸包

(convex hull) 确保轨迹的可行性和最优性，支持路径同伦类 (path homotopy classes) 的 多 样性。

具体而言，GCS求解最短路径问题时，通过分支定界求解器获得全局最优或近似解。其工作机制 依赖预定义的安全凸集，这些凸集需覆盖自由空间并形成连通图 (connectivity        graph)。在机器 人应用中，GCS可处理速度和加速度约束，但凸集的预定义是关键前提。

(二)当前凸集生成模式的局限性

现有凸集生成多采用手动或半自动方法，如Iterative   Region   Inflation   via   Semidefinite

Programming(IRIS),  从种子点迭代膨胀凸集。然而，据报告，这种模式依赖人工选取种子或调 整参数，导致自动化程度低，尤其在动态环境中难以实时响应障碍物变化。

主要瓶颈包括：1)人工干预风险，在复杂环境中可能遗漏关键路径同伦类；2)计算复杂度高， 高维计算几何操作导致时间开销大，仅适用于静态环境；3)覆盖与连通性不足，对非凸空间的  内近似可能不完整，影响全局最优性。这些局限性使GCS 在高维复杂任务中扩展困难，亟需自动 化优化。

#### 三、PRM 算法原理及其与GCS 的关联性

(一) PRM算法基本原理

PRM算法是一种采样规划 (sampling-based         planning) 方法，通过在配置空间随机采样碰撞自 由点 (collision-free       configurations),并使用局部规划器(如直线连接)构建路图

(roadmap)。 其核心机制依赖概率完备性 (probabilistic completeness),即采样密度增加时 趋近覆盖所有路径同伦类。

查询阶段通过A*或Dijkstra 算法搜索最短路径，常结合后处理如捷径平滑 (shortcut     smoothing) 提升轨迹质量。PRM 适用于高维配置空间，但采样偏差可能导致窄通道 (narrow  passages) 覆 盖不足。

(二) PRM与GCS 任务的关联性

PRM 的随机采样机制可作为GCS 凸集生成的初始种子，支持自动化膨胀。据，PRM 生成静态连通 图后，可结合凸算法构造凸集，提升GCS 对复杂环境的适应性。这种关联性在于PRM 的离散图与 GCS 的凸图映射，确保连通性和安全性。

#### 四、“PRM+凸算法”耦合路线的可行性与评估

(一)可行性研判

该思路通常是可行的，尤其在静态环境中条件性可行。理论上，PRM 采样自由点后，通过凸算法 	(如IRIS或半定规划)膨胀为凸集，形成GCS 图顶点。实践上，据，这种耦合可实现安全凸集的 全自动生成，支持GCS 的连续轨迹优化。

然而，可行性依赖环境：静态高维任务高效，但动态场景需额外适应机制。

(二)优势论述

优势包括：1)自动化提升， PRM概率采样减少人工干预；2)规划效率优化，结合凸优化提供全 局最优轨迹；3)环境适应性强，在高维任务中优于纯采样方法。

(三)潜在局限与挑战

辩证评估显示，局限在于：1)采样偏差导致凸集覆盖不均，尤其窄通道；2)计算复杂度高，采 样与优化迭代需高资源；3)适用条件限于静态环境，动态障碍放大风险。相对于现有方法，其 优势在效率，但局限在鲁棒性。

核心挑战包括：从离散图生成连续凸区域的精确性、保证安全性与连通性。计算成本可能导致延 迟，需优化采样密度。

(四)实施路径与技术细节

实施可展开为：1) PRM 变体选择，如PRM* 确保渐近最优；2)凸化算法应用，采用凸包或区域 生长处理采样点；3)障碍物处理，通过碰撞检测过滤无效点；4)安全性验证，利用MICP求解 器校验凸集。

实施步骤 关键技术 输入/输出 潜在挑战 1.配置空间采样 PRM随机采样 环境模型→ 自由点集 采样偏差

2.路图构建 局部规划器 点集→初始路图 窄通道覆盖

3.凸集膨胀 IRIS半定规划 路图节点→ 凸集集合 计算开销

4.GCS图构造 交集检测 凸集 → 凸集图 连通性不足

5.路径优化 MICP求解 凸集图→优化轨迹 动态适应

该路径需引入自适应采样缓解挑战，确保计算成本可控。

#### 五、其他自动化凸集生成方法

(一)方法概览

除PRM 外，可行替代包括：1)IRIS-based 方法，通过半定规划迭代膨胀凸集，覆盖完整但计算  密集；2)时空GCS(ST-GCS)    扩展，融入时间维度支持动态障碍；3)栅格分解，利用势场函 数生成凸区域；4)机器学习方法，如神经网络预测凸集边界，提升适应性。

(二)优劣分析

IRIS优势在内近似优化，局限在低维适用；ST-GCS 动态支持强，但维数爆炸。栅格分解简单， 但精度低；机器学习创新性高，可处理不确定性，但需训练数据。

| 方法 PRM+凸 | 自动化程度 高 | 计算复杂度 中等 | 覆盖完整性 中等 | 适用场景 静态高维 | 主要局限 采样偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRIS-based | 中等 | 高 | 高 | 低维复杂 | 开销大 |
| ST-GCS | 高 | 高 | 高 | 动态 | 维数诅咒 |
| 栅格分解 | 高 | 低 | 中等 | 大规模静态 | 精度低 |
| 机器学习 | 高 | 中等 | 中等 | 不确定环境 | 数据依赖 |

这些方法可互补，形成混合框架。

#### 六、GCS 算法的其他优化方向

除凸集生成外，GCS 可优化：1)图搜索效率，如A*启发式减少分支深度；2)路径平滑，结合

Bézier曲线后处理；3)动态环境处理，融入时空维度；4)计算效率， GPU 加速交集计算。这些 方向可缓解高维挑战，提升鲁棒性。

#### 七、结论与决策建议

“PRM+ 凸算法”思路可行，应通过上述实施路径展开，适用于静态高维规划。其他方法如ST-GCS  在动态场景更有前景。总体，自动化生成是GCS 优化的关键，建议优先评估环境复杂度，形成混 合策略以支持机器人决策。

Key Citations

·Graphs  of  Convex  Sets  with  Applications  to  Optimal  Control..

·Shortest  Paths in Graphs of Convex Sets

·Motion  planning  around  obstacles  with  convex  optimization

·Implicit Graph Search for Planning on Graphs of Convex Sets

·Asymptotically  Near  Optimal  Planning  with  Probabilistic  Roadmap  Spanners

·Probabilistic  Roadmaps  for  Path  Planning  in  High-Dimensional  Configuration  Spaces

·Motion  planning  around  obstacles  with  convex  optimization

·Space-Time  Graphs  of  Convex  Sets  for  Multi-Robot  Motion  Planning ·(PDF)Motion  planning  around  obstacles  with   convex  optimization

·A  Biconvex  Method  for  Minimum-Time  Motion  Planning  Through  Sequences  of  Convex Sets

·Fast Path Planning Through Large Collections of Safe Boxes

·A  comprehensive  review  of  path  planning  algorithms  for  autonomous  navigation

·(PDF)A  Comprehensive  Survey  of  Path  Planning  Algorithms  for  Autonomous  Systems and  Mobile  Robots:Traditional  and  Modern  Approaches

·Motion  planning  around  obstacles  with  convex  optimization

·Fast Path Planning Through Large Collections of Safe Boxes