单件小批离散制造实现自动化难度战略调研报告 报告编号：MTI-2026-021

编制单位：制造业战略与技术研究所(虚构智库)首席分析师

报告日期：2026年2月

密级：内部参考

### 一、研究背景与战略意义

(一)单件小批离散制造的本质特征

单件小批离散制造 (one-of-a-kind &small-batch discrete manufacturing) 是指产品品种繁  多、批量极小(通常≤10件/批)、客户需求高度定制化、产品结构复杂且生命周期短的制造模式， 主要分布于高端装备、航空航天特种部件、精密模具、医疗器械植入物、轨道交通关键零部件等  领域 。

(二)自动化转型的宏观压力

据工业和信息化部《“十四五”智能制造发展规划》指出，到2025年，规模以上制造业企业数字化 研发设计工具普及率需达84%,关键工序数控化率达75%,而单件小批领域仍是当前最薄弱环

节。

据麦肯锡全球研究院2024年报告《The   next   frontier   of   manufacturing》, 单件小批离散制造的 劳动生产率仅为大批量生产的1/4-1/3,自动化渗透率平均不足18%。

(三)本报告研究定位

系统剖析单件小批离散制造实现高水平自动化的结构性难度，评估现有技术路径的经济性与适用 边界，提出分阶段、可操作的战略推进建议。

### 二、单件小批离散制造自动化的核心挑战分解

(一)产品与工艺的内在不确定性

1. 产品结构变异度极高

2. 工艺路线非标准化、频繁重构

3. 加工余量、装夹基准、刀具路径高度个性化

4. 在制品状态难以用统一数字模型表征

(二)生产组织的柔性需求与刚性冲突

1. 交货期压缩与计划频繁调整

2. 多品种混线生产成为常态

3. 设备、工装、人员、物料的异构协同要求极高

(三)信息流与物理流的深度脱节

传统制造执行系统 (MES)  难以实时捕捉单件级工艺变更，数字主线 (digital thread) 断裂严 重。

### 三、现有自动化技术路径对比分析

(一)传统自动化vs 柔性自动化技术路线对比

如表1所示，基于弗劳恩霍夫生产技术研究所与德国机械设备制造业联合会 (VDMA)   近三年系列 研究数据的提炼。

表1 传统自动化与柔性自动化在单件小批场景下的理论优劣对比

| 维度 投资强度 | 传统专用自动化(刚性产 线 ) 高(专用工装占比70- 85%) |  | 柔性自动化(机器人+智能制 造单元) 中高(通用机器人+模块化工 装 ) | 适用单件小批场景得分 (满分10) 刚性4.2/柔性7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换时间(批次 间 ) |  | 极长(数周-数月) 中短(数小时-数天) 刚性2.8/柔性8.3 |  |  |
| 编程/调试工作量 一次性高，后续极低 持续中高(需离线编程+在线 刚性8.5/柔性5.4 示教) |  |  |  |  |
| 容错与异常处理 能力 |  | 极弱 | 中等偏强(多传感器融合+Al 决策) | 刚性3.1/柔性7.6 |
| 占地与能耗 高 中等(可重构布局) 刚性4.0/柔性6.8 |  |  |  |  |
| 对上游设计数据 依赖度 |  | 极高(需完整3D模型+工 艺定型) | 中等(可部分依赖2.5D+特 征识别) | 刚性9.2/柔性6.5 |
| 总体经济回报周 极长(>12年常见) 中长(5-9年可能) 刚性3.5/柔性6.9 期 |  |  |  |  |

(二)当前主流柔性自动化技术方案优劣分析

#### 1.  方案A:  工业机器人+视觉引导+离线编程

①优势

· 多模态感知融合(3D 视觉+力觉+触觉)可部分补偿几何偏差

·机器人语言标准化程度较高

②潜在局限

· 离线编程模型准备周期长，实际与物理偏差仍需大量在线补偿

·对工件摆放姿态一致性要求较高

·适用条件：工件几何特征相对稳定、批量≥3-5件

2. 方案B: 自主移动机器人 (AMR)+   人机协作单元+数字孪生 ①优势

· 实现物流-加工-检测的闭环流动

· 自适应迭代控制能力较强

②潜在局限

·异构系统集成复杂度极高 (ROS2、OPC     UA、PLC多种协议并存)

· 安全防护与生产效率难以兼顾

·适用条件：厂房面积较大、已有一定数字化基础

3. 方案C:AI 驱动的工艺自适应系统(端到端学习+强化学习) ①优势

·理论上可大幅降低编程依赖

·对非结构化环境的适应性最强

②潜在局限

·数据饥饿严重，单件场景下高质量示范数据极难获取

·泛化能力与安全性仍处于实验室阶段

·适用条件：已积累大量同类族谱产品数据，或接受较长爬坡期

四、经济性与投资回报综合评估

表 2  单件小批柔性自动化项目全生命周期成本构成估算(某典型中型企业案例，基于非公开假 设 )

| 成本类别 子项 |  | 占比 (%) | 典型金额区间(万元 人民币) |  | 备注与影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接投资成 本 | 机器人本体+末端执行 器 | 38-45 180-420 |  | 臂展、负载、精度直接决定 价格 |  |
| 视觉/力觉/多模态传 感器 |  | 12-18 60-180 |  | 3D相机+激光+力传感器组 合最贵 |  |
| 工装夹具与快速换装 系统 |  | 8-14 40-140 |  | 零点定位系统可降低后期成 本 |  |
| 间接实施成 本 | 系统集成与异构协议 适配 | 15-22 80-220 占总投资最大不确定性部分 |  |  |  |
| 离线编程软件+数字孪 生建模 |  | 6-11 30-110 部分企业可复用已有 CAD/PLM平台 |  |  |  |
| 运行与维护 成本 | 备件、耗材、能源、 维护合同 | 年度4-9 25-80/年 |  | 五年累计接近初始投资的 40-60% |  |
| 机会成本 停线调试与爬坡损失 一 80-300(一次性) 视企业排产紧张程度差异极 大 |  |  |  |  |  |
| 隐性成本 人员再培训、组织变 革阻力 |  | 难以量化，但通常被 低估 |  |  | 决定项目成败的关键软因素 |

### 五、典型案例剖析

据某欧洲顶尖应用研究机构(弗劳恩霍夫生产自动化研究所关联项目，未公开详尽数据)近三年 跟踪的一个航空结构件单件小批量智能化单元改造案例显示：

· 通过“机器人+多模态感知+轻量级数字孪生+工艺知识图谱”的组合方案，实现了约65%的关 键工序自动化覆盖；

· 成功要素包括：强有力的跨部门工艺-自动化-数字化联合小组、渐进式导入(先攻克特征识 别难度最低的子工序)、与上游设计部门深度协同建立“制造特征模板库”。

六、实施路径建议与分阶段路线图

图1 单件小批离散制造柔性自动化分阶段推进路线图(建议)

阶段0(准备期，6-18个月):

数字化基础诊断→工艺族谱划分→制造特征标准化→选定试点工序 阶段1(单站突破，12-24个月):

机器人+3D 视觉引导→离线编程+在线补偿→实现单个高频工序稳定自动化 阶段2(单元集成，18-36个月):

多机协作+AMR物流→数字主线初步贯通→实现小柔性制造单元 阶段3(系统优化，36个月+):

AI工艺自适应闭环→全流程数字孪生镜像→ 向“lights-out”方向演进

### 七、结论与战略建议

(一)战略判断

单件小批离散制造实现高水平自动化并非技术完全不可及， 而是面临系统性、结构性、认知性多 重约束叠加的典型“复杂系统工程难题”。当前主要瓶颈已从“技术是否可行”逐步转向“企业是否有 决心、有耐心、有系统能力去打通全链条”。

(二)核心政策与企业建议

1. 将单件小批柔性智能制造单元作为“中国制造2025”后期及“十五五”规划的重要标志性工程 方向；

2. 建议设立“单件小批量智能化改造专项”资金池，重点支持工艺族谱划分、制造特征库建 设、轻量级数字孪生平台研发；

3. 推动建立跨行业“单件小批制造特征与工艺知识国家标准与开放平台”;

4. 在“工业4.0”与“智慧工厂”框架下，将单件小批领域的自动化水平作为衡量企业数字化成熟 度的重要新维度；

5. 将自动化改造的经济外部性(碳减排、供应链韧性提升、关键零部件自主保障)与联合国 可持续发展目标 (SDG    9: 产业、创新和基础设施)深度关联，争取绿色金融与政策性贷 款倾斜。

自动化对于单件小批离散制造企业而言，已不再是可选项，而是未来十年生存与竞争力的战略必 需。当前最大制约因素既非技术天花板，也非资金绝对短缺，而更多源于企业长期主义认知不足 与短期投资意愿偏弱。唯有通过系统性工程思维、渐进式价值验证与强有力的政策引导，方能逐 步打破这一“最后一公里”并瓶颈。

首席分析师

制造业战略与技术研究所

2026年2月